- GINÁSIO POLIESPORTIVO

- RUA DA IMPRENSA, 169

- ANO BOM – BARRA MANSA - RJ

- MEMÓRIA DE CÁLCULOS

- 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	Fornecimento e instalação de placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. Fornecimento e colocação.                             TOTAL: 12,00 m²

Executar uma placa conforme manual do Governo Federal

A outra placa deverá ser executada conforme modelo fornecido pelo Governo Municipal.

- Fornecimento e instalação de placa de identificação: (2,00m x 3,00m = 6,00m²) x 2 = 12,00m²

1.2	Barracão de obra com paredes chapas madeira compensada plastificada lisa, colagem fenólica, prova d'agua, 2,44 x 1,22m, 09mm espessura, piso com estrutura mad.3ª, cobertura com telhas onduladas 6mm de fibrocimento, exclusive pintura e ligações provisórias, inclusive instalação de aparelhos, esquadrias e ferragens, escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d'agua de 1000l, reaproveitado 5 vezes, c/alojamento, acima solo 2,50m.

TOTAL: 15,00 m²

- Barracão de obra: (3,00m x 5,00m) = 15,00m²

1.3	Locação de obra com aparelho topográfico sobre cerca de marcação, inclusive construção desta e sua pré-locação e o fornecimento do material e tendo por medição o perímetro a construir.

TOTAL: 213,60 m

Considerado o perímetro de Construção: (64,23m + 42,57m = 106,80m) x 2 = 213,60m

1.4	Instalação e ligação, provisórias, para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público.							     TOTAL: 1,00 unidade

- Fornecimento e instalação provisória de água e esgoto: 1,00 unidade

1.5	Instalação e ligação provisória de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro de obras, m3-chave 100a, carga 3kw, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor.

TOTAL: 1,00 unidade

- Fornecimento e instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão = 1,00 unidade

1.6	Regularização de terreno com trator em torno de 80CV, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30 m de profundidade e afastamento lateral do material excedente.

Quantidade conforme memória anexa

1.7	Escavação mecânica de vala não escorada em material de 1ª categoria com pedras, instalações prediais ou outros redutores de produtividade ou cavas de fundação, até 1,50 m de profundidade, utilizando retro-escavadeira, exclusive esgotamento, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos.

- Conforme Projeto Estrutural

1.8	Reaterro manual de vala / cava compactada a maço, em camadas de 30 cm de espessura máxima, com material de boa qualidade

³

- Conforme Projeto Estrutural

1.9	Demolição de concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. (arrasamento das estacas).

- Conforme Projeto Estrutural

- 2.0 - FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

- Itens e quantidades conforme Projeto Estrutural

3.0 - PISO

3.1 	Contrapiso, base ou camada regularizadora, executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 2 cm de espessura, inclusive materiais, produção, lançamento, adensamento e transporte.                                                                                                        TOTAL: 359,72m²

- BLOCO 01: (194,68m²)

- Depósito = 25,07m² +

- Vestiário Feminino (Atletas) = 36,48m² +

- Vestiário Feminino (P.C.R. / P.M.R.) = 12,75m² +

- Vestiário Masculino (Árbitro) = 11,85m² +

- Vestiário Feminino (Árbitra) = 11,79m² +

- Vestiário Masculino (P.C.R. / P.M.R.) = 12,68m² +

- Vestiário Masculino (Atletas) = 36,80m² +

- Hall 2 + Área de Escada = 47,26m²

- BLOCO 02: (146,96m²)

- Hall 3 = 26,52m² +

- Sanitário Masculino (Público/PCR/PMR) = 3,83m² +

- Sanitário Masculino (Público) = 10,68m² +

- Circulação 5 = 3,18m² +

- Copa = 12,16m² +

- Enfermaria = 10,31m² +

- Depósito sob escada de acesso ao Pavto Técnico = 3,80m² +

- Circulação 7 = 3,30m² +

- Técnico / Professor = 12,62m² +

- Administração = 19,21m² +

- Sanitário Feminino (P.C.R. / P.M.R.) = 3,85m² +

- Sanitário Feminino (Público) = 10,98m² +

- Hall 1 = 26,52m²

- CABINE:  (18,08m²)

TOTAL = 194,68m² + 146,96m² + 18,08m² = 359,72m²

3.2 	Fornecimento de materiais e execução de piso de quadra e calçadas ao redor do ginásio, em concreto armado, usinado, 30 Mpa, espessura de 10 cm, nivelado a laser, polido mecanicamente, acabamento liso, corte mecânico de juntas de dilatação, quadros de 2,00 x 2,00 m e preenchimento com material a base de silicone, inclusive fixação de buchas de tubo galvanizado para instalação de traves de futsal, voleibol, handebol e basquetebol.

- QUADRA + CIRCULAÇÕES INTERNAS: (1.294,19m²)

- Quadra Poliesportiva = 924,00m² +

- Circulação 1 = 79,79m² +

- Circulação 2 = 105,30m² +

- Circulação 3 = 79,79m² +

- Circulação 4 = 105,31m²

- BLOCO 02: (49,68m²)

- Circulação 6 = 6,97m² +

- Rampa 01 = 7,58m² +

- Patamar = 1,40m² +

- Rampa 02 = 2,51m² +

- Patamar = 2,01m² +

- Mini Palco = 28,18m² +

- Escada = 1,03m²

- CIRCULAÇÕES EXTERNAS: (552,23m²)

- Circulação Externa 1 = 203,20m² +

- Circulação Externa 2 = 203,17m² +

- Circulação Externa 3 = 72,94m² +

- Circulação Externa 4 = 72,92m²

- TOTAL = 1.294,19m² + 49,68m² + 552,23m² = 1.896,10m²

- Imagens ilustrativas do piso de concreto da quadra e calçadas ao redor do Ginásio

Lona plástica + Tela Metálica                                          Lançamento de Concreto

Espalhamento, vibração                                                         Polimento

Juntas

3.2.1 	Concreto importado de usina, dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de 30mpa.                                                                                    TOTAL: 189,61m³

- Concreto 20 Mpa = 1.896,10 m² x 0,10 m de espessura = 189,61m³

3.2.2 	Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive o transporte horizontal até 20,00 m em carrinhos, colocação, adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 7,00 m³/h.                                                                                TOTAL: 189,61m³

- Lançamento de concreto = 189,61m³

3.2.3 	Limpeza e polimento de piso sendo 2 polimentos mecânicos.               TOTAL: 1.896,10m²

- Limpeza e polimento mecânico = 1.896,10m²

3.2.4 	Junta de retração, serrada com disco de diamante, para pavimentos de placas de concreto, com 5 cm de profundidade.  TOTAL: 1.479,91 m

- Circulação Externa 01 = Verticais = (3,04m x 31 unidades) = 94,24m +

- Circulação Externa 02 = Verticais = (3,04m x 31 unidades) = 94,24m +

- Circulação Externa 03 = Horizontais = (1,84m x 19 unidades) = 34,96m +

- Circulação Externa 04 = Horizontais = (1,84m x 19 unidades) = 34,96m +

- Quadra = Verticais = (25,65m x 22 unidades) = 564,30m +

- Quadra = Horizontais = (47,85m x 13 unidades) = 622,05m +

- Quadra = Horizontais = (2,93m x 3 unidades) = 8,79m +

- Quadra = Horizontais = (2,93m x 3 unidades) = 8,79m +

- Quadra = Horizontais = (2,93m x 3 unidades) = 8,79m +

- Quadra = Horizontais = (2,93m x 3 unidades) = 8,79m =

- TOTAL = 1.479,91m

4.0 - ALVENARIA

4.1	Alvenaria de blocos de concreto 14 x 19 x 39cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:6, em paredes de 0,15m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real.                                                                                     TOTAL: 242,00m²

Vide Projeto Esquemático Ilustrativo de Acabamentos com respectivas quantidades.

Fachada 01 = 87,30m² +

Fachada 02 = 87,30m² +

Fachada 02 (Cabine/Circulação 02) = 10,12m² +

Fachada 04 = 5,78m² +

Mini Palco = 25,94m² +

Pórticos de Saídas = 25,52m²

TOTAL = 241,96m², arredondando = 242,00m²

4.2	Alvenaria de blocos de concreto 14 x 19 x 39cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:6, em paredes de 0,15m de espessura, de superfície corrida, de 3,00m até 5,00m de altura e medida pela área real.                                                                  TOTAL: 333,00m²

Vide Projeto Esquemático (Ilustrativo) de Acabamentos com respectivas quantidades.

Fachada 01 = 125,99m² +

Fachada 02 = 112,22m² +

Fachada 04 = 16,51m² +

Mini Palco = 19,14m² +

Cabine = 58,49m²

TOTAL = 332,35m², arredondando = 333,00m²

4.3    Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 9x19x29cm, complementada com 6% de tijolos de 9x19x19cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,09m) de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real.                                                                                                                        TOTAL: 340,00m²

Vide Projeto Esquemático (Ilustrativo) de Acabamentos com respectivas quantidades.

Fachada 01 = 2,86m² +

Fachada 02 = 1,43m² +

Bloco 01 / Fachada Interna / Frontal = 17,30m² +

Bloco 01 / Fachada Interna / Lateral = 15,05m² +

Bloco 01 / Paredes internas = 103,24m² +

Bloco 02 / Paredes internas = 94,24m² +

Fachada 03 = 52,62m² +

Fachada 04 = 1,86m² +

Bloco 02 / Fachada Interna / Frontal = 45,35m² +

Bloco 02 / Parede tapa vista / Halls 1 e 3 = 5,70m²

TOTAL = 339,65m², arredondando = 340,00m²

4.4    Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 9x19x29cm, complementada com 6% de tijolos de 9x19x19cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de uma vez (0,19m) de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real.                                                                                                                   TOTAL: 245,00 m²

Vide Projeto Esquemático (Ilustrativo) de Acabamentos com respectivas quantidades.

Fachada 02 = 14,18m² +

Fachada 03 = 14,77m² +

Fachada 04 = 58,69m² +

Bloco 01 / Fachada Interna / Frontal = 39,15m² +

Bloco 01 / Paredes internas = 78,52m² +

Bloco 02 / Paredes internas = 37,84m²

TOTAL = 243,15m², arredondando = 245,00m²

4.5  	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 9x19x29cm, complementada com 6% de tijolos de 9x19x19cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de uma vez (0,19m) de superfície corrida, de 3,00 a 5,00m de altura e medida pela área real.

TOTAL: 195,00m²

Vide Projeto Esquemático (Ilustrativo) de Acabamentos com respectivas quantidades.

Fachada 02 = 23,80m² +

Fachada 03 = 108,22m² +

Fachada 04 = 60,24m²

TOTAL = 192,26m², arredondando = 195,00m²

4.6  	Confecção de vergas em concreto armado, inclusive forma, moldagem, desmoldagem, materiais, mão-obra e equipamentos.                                                    TOTAL: 0,57m³

- Sobre portas com largura = 0,60m = (1,00m x 0,10m x 0,10m) = 0,01m³ x 01 unidade = 0,01m³ +

- Sobre portas com largura = 0,80m = (1,20m x 0,10m x 0,10m) = 0,012m³ x 10 unidades = 0,12m³ +

- Sobre portas com largura = 0,90m = (1,30m x 0,10m x 0,10m) = 0,013m³ x 05 unidades = 0,07m³ +

- Sobre portão com largura = 2,00m = (2,40m x 0,10m x 0,10m) = 0,02m³ x 01 unidade = 0,02m³ +

- Sobre janelas com largura = 1,20m = (1,60m x 0,10m x 0,10m) = 0,016m³ x 19 unidades = 0,30m³ +

- Sobre janelas / Cabine = (0,70m + 0,70m + 4,15m = 5,55m x 0,10m x 0,10m) = 0,05m³ =

- TOTAL = 0,57m³

4.7    Parede de blocos de vidro nacional canelado 20x20x10cm, com argamassa de cimento, cal e areia fina, no traço 1:3:5.                   TOTAL: 2,00 m²

- Vestiário Feminino (Atletas) = (1,00m x h = 1,00m) = 1,00m² +

- Vestiário Masculino (Atletas) = (1,00m x h = 1,00m) = 1,00m² =

TOTAL = 2,00m²

5.0 – REVESTIMENTO: PISO, PAREDE, TETO

5.1 	Revestimento externo, de uma vez, com argamassa de cimento, saibro macio e areia fina, no traço 1:2:2, com espessura de 2,5 cm, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3. (Emboço).                                                                                                     TOTAL: 3.195,00 m²

BLOCO 01:

DEPÓSITO: (46,84m²)

Perímetro = (20,34m x h = 2,60m) = 52,88m² -

(Vão de Janelas: 0,83m² x 2 vãos) = 1,66m² -

(Vão Portão: 2,06m x 2,13m) = 4,38m² =

SUBTOTAL = 46,84m²

VESTIÁRIO FEMININO/ATLETAS: (125,35m²)

Perímetro = (41,04m x h = 2,60m) = 106,70m² -

(Vão de Janelas: 0,83m² x 3 vãos) = 2,49m² -

(Vão Porta: 0,86m x 2,13m) = 1,83m² =

102,38m² +

Perímetro = (8,60m x h = 2,20m) = 18,92m² +

Perímetro = (1,84m x h = 2,20m) = 4,05m² =

SUBTOTAL = 125,35m²

VESTIÁRIO FEMININO P.C.R: (50,68m²)

Perímetro = (20,60m x h = 2,60m) = 53,56m² -

(Vão de Janela: 0,83m² x 1 vão) = 0,83m² -

(Vão Porta: 0,96m x 2,13m) = 2,05m² =

SUBTOTAL = 50,68m²

VESTIÁRIO MASCULINO / ÁRBITRO: (43,51m²)

Perímetro = (17,76m x h = 2,60m) = 46,17m² -

(Vão de Janela: 0,83m² x 1 vão) = 0,83m² -

(Vão Porta: 0,86m x 2,13m) = 1,83m² =

SUBTOTAL = 43,51m²

VESTIÁRIO FEMININO / ÁRBITRA: (43,46m²)

Perímetro = (17,74m x h = 2,60m) = 46,12m² -

(Vão de Janela: 0,83m² x 1 vão) = 0,83m² -

(Vão Porta: 0,86m x 2,13m) = 1,83m² =

SUBTOTAL = 43,46m²

VESTIÁRIO MASCULINO P.C.R: (50,63m²)

Perímetro = (20,58m x h = 2,60m) = 53,51m² -

(Vão de Janela: 0,83m² x 1 vão) = 0,83m² -

(Vão Porta: 0,96m x 2,13m) = 2,05m² =

SUBTOTAL = 50,63m²

VESTIÁRIO MASCULINO/ATLETAS: (125,98m²)

Perímetro = (41,28m x h = 2,60m) = 107,32m² -

(Vão de Janelas: 0,83m² x 3 vãos) = 2,49m² -

(Vão Porta: 0,86m x 2,13m) = 1,83m² =

103,00m² +

Perímetro = (8,60m x h = 2,20m) = 18,92m² +

Perímetro = (1,84m x h = 2,20m) = 4,05m² =

SUBTOTAL = 125,98m²

BLOCO 01:

Vide Projeto Esquemático (Ilustrativo) de Acabamentos com respectivas quantidades.

FACHADA 04 / Lado externo: (244,62m²)

242,68m² + 0,92m² + 1,02m² = 244,62m²

FACHADA 04 / Lado interno: (159,63m²)

Mezanino = 151,91m² + Escada de acesso ao mezanino = 7,72m² = 159,63m²

FACHADA INTERNA / BLOCO 01: (75,42m²)

FACHADA INTERNA (Lateral) / BLOCO 01: (19,44m²)

6,00m x h = 3,24m = 19,44m²

FACHADA 01 / Lado externo: (276,85m²)

(0,78m² + 0,71m² + 273,87m² + 0,78m² + 0,71m²) = 276,85m²

FACHADA 01 / Lado externo / Moldura ao redor das cerâmicas: (24,60m²)

FACHADA 01 / Lado interno: (162,89m²)

(0,72m² + 0,71m² + 160,03m² + 0,71m² + 0,72m²) = 162,89m²

FACHADA 02 / Lado externo: (305,96m²)

(0,78m² + 0,71m² + 254,99m² + 49,48m²) = 305,96m²

FACHADA 02 / Lado externo / Moldura ao redor das cerâmicas: (24,60m²)

FACHADA 02 / Lado interno: (172,37m²)

(28,37m² + 71,30m² + 71,27m² + 0,72m² + 0,71m²) = 172,37m²

CABINE: (162,58m²)

(42,40m² + 10,00m² + 15,70m² + 13,36m² + 16,57m² + 2,80m² + 1,75m² + 14,57m² + 10,54m² + 11,39m² + 1,75m² + 1,75m² + 6,67m² + 3,73m² + 6,00m² + 3,60m²) = 162,58m²

BLOCO 02 / PAREDES INTERNAS: (424,93m²)

Vide Projeto Esquemático (Ilustrativo) de Acabamentos com respectivas quantidades.

- Parede 1 (Lado A) = 15,46m² +

- Parede 1 (Lado B) = 12,18m² +

- Parede 2 (Lado A) = 16,23m² +

- Parede 2 (Lado B) = 17,02m² +

- Parede 3 (Lado A) = 14,65m² +

- Parede 3 (Lado B) = 14,96m² +

- Parede 4 (Lado A) = 9,52m² +

- Parede 4 (Lado B) = 11,97m² +

- Parede 5 (Lado A) = 17,38m² +

- Parede 5 (Lado B) = 15,03m² +

- Parede 6 (Lado A) = 15,03m² +

- Parede 6 (Lado B) = 17,38m² +

- Parede 7 (Lado A) = 17,21m² +

- Parede 7 (Lado B) = 16,80m² +

- Parede 8 (Lado A) = 14,57m² +

- Parede 8 (Lado B) = 14,97m² +

- Parede 9 (Lado A) = 16,81m² +

- Parede 9 (Lado B) = 16,51m² +

- Parede 10 (Lado A) = 12,18m² +

- Parede 10 (Lado B) = 15,46m² +

- Parede 11 (Lado A) = 5,37m² +

- Parede 11 (Lado B) = 5,37m² +

- Parede 12 (Lado A) = 6,38m² +

- Parede 12 (Lado B) = 6,38m² +

- Parede 13 (Lado A) = 9,54m² +

- Parede 13 (Lado B) = 10,86m² +

- Parede 14 (Lado A) = 25,30m² +

- Parede 14 (Lado B) = 19,16m² +

- Parede 14 (Lado B) = 11,15m² +

- Parede 15 (Lado A) = 6,68m² +

- Parede 15 (Lado B) = 6,68m² +

- Parede 16 (Lado A) = 5,37m² +

- Parede 16 (Lado B) = 5,37m²

FACHADA 03 / Lado externo: (214,98m²)

(1,02m2 + 0,92m² + 211,10m² + 0,92m² + 1,02m² ) = 214,98m²

FACHADA 03 / Lado interno: (201,30m²)

(132,30m² + 0,96m² + 0,92m² + 6,58m² + 6,75m² + 6,36m² + 24,42m² + 7,17m² + 7,71m² + 6,25m² + 0,92m² + 0,96m²) = 201,30m²

FACHADA BLOCO 02 / lado externo: (68,83m²)

FACHADA BLOCO 02 / lado interno: (58,04m²)

(7,40m2 + 9,37m² + 5,10m² + 15,69m² + 9,71m² = 3,36m² + 7,41m²) = 58,04m²

PAREDES TAPA VISTA (HALLS 1 e 3): (17,64m²)

HALL 1: (1,50m + 0,14m + 1,36m + 1,20m = 4,20m x h = 2,10m) = 8,82m² +

HALL 3: (1,50m + 0,14m + 1,36m + 1,20m = 4,20m x h = 2,10m) = 8,82m²

PÓRTICOS DE SAÍDAS: (91,59m²)

- Frontão = 1,37m² x 8 = 10,96m² +

- Superfície superior da laje = 0,71m² + 3,01m² x = 3,72m² x 4 = 14,88m² +

- Superfície inferior da laje = 1,50m x 2,49m = 3,735m² x 4 = 14,94m² +

- Lateral interna = 1,50m x 2,18m = 3,27m² x 8 = 26,16m² +

- Lateral externa = 0,25m + 1,05m = 1,30m x 2,37m = 3,08m² x 8 = 24,64m²

TOTAL = 3.192,72m², arredondando, 3.195,00m²

5.2	Fornecimento e assentamento de piso cerâmico esmaltado cor cinza, com medidas em torno de 40 a 45 x 40 a 45 cm, sujeitos a tráfego intenso, resistência à abrasão PEI V, assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, ou argamassa fabricada de boa qualidade, rejuntado com rejunte na cor cinza claro, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos.

TOTAL: 359,72 m²

- BLOCO 01: (194,68m²)

- Depósito = 25,07m² +

- Vestiário Feminino (Atletas) = 36,48m² +

- Vestiário Feminino (P.C.R. / P.M.R.) = 12,75m² +

- Vestiário Masculino (Árbitro) = 11,85m² +

- Vestiário Feminino (Árbitra) = 11,79m² +

- Vestiário Masculino (P.C.R. / P.M.R.) = 12,68m² +

- Vestiário Masculino (Atletas) = 36,80m² +

- Hall 2 + Área de Escada = 47,26m²

- BLOCO 02: (146,96m²)

- Hall 3 = 26,52m² +

- Sanitário Masculino (Público/PCR/PMR) = 3,83m² +

- Sanitário Masculino (Público) = 10,68m² +

- Circulação 5 = 3,18m² +

- Copa = 12,16m² +

- Enfermaria = 10,31m² +

- Depósito sob escada de acesso ao Pavto Técnico = 3,80m² +

- Circulação 7 = 3,30m² +

- Técnico / Professor = 12,62m² +

- Administração = 19,21m² +

- Sanitário Feminino (P.C.R. / P.M.R.) = 3,85m² +

- Sanitário Feminino (Público) = 10,98m² +

- Hall 1 = 26,52m²

- CABINE:  (18,08m²)

TOTAL = 194,68m² + 146,96m² + 18,08m² = 359,72m²

5.3	Piso de marmorite, compreendendo: Lastro, com 4 cm de espessura média, de argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4; Camada de marmorite, com 1 cm de espessura, feita com grana nº 1 de mármore branco nacional e cimento, superfície estucada após a fundição, com 3 polimentos mecânicos; inclusive junta plástica. Fornecimento e colocação, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos.                                                        TOTAL: 323,78 m²

BLOCO 01: (188,72m²)

Mezanino 01 = 166,66m² +

Escada 01:

Piso = (2,25m x 0,28m = 0,63m² x 12) = 7,56m² +

Patamar = (2,25m x 2,20m) = 4,95m² +

Piso = (2,15m x 0,28m = 0,60m² x 4) = 2,40m² +

Espelho = (2,25m x 0,18m = 0,40m² x 13) = 5,20m² +

Espelho = (2,15m x 0,18m = 0,39m² x 5) = 1,95m²

BLOCO 02: (135,06m²)

Pavimento Técnico 01 = 53,23m² +

Circulação 08 = 6,93m² +

Pavimento Técnico 02 = 61,83m² +

Escada 03:

Piso = (1,29m x 0,28m = 0,36m² x 8) = 2,88m² +

Patamar = (1,15m x 2,61m) = 3,00m² +

Piso = (1,33m x 0,28m = 0,37m² x 8) = 2,96m² +

Espelho = (1,29m x 0,18m = 0,23m² x 9) = 2,07m² +

Espelho = (1,33m x 0,18m = 0,24m² x 9) = 2,16m²

TOTAL = 188,72m² + 135,06m² = 323,78m²

5.4	Revestimento de paredes com cerâmica branca, 10 x 10 cm, telada, placa 30 x 30 cm, assente com argamassa colante, rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive chapisco e emboço.                                                                                        TOTAL: 575,00 m²

- BLOCO 01:

- Vestiário Feminino (Atletas)

- (1,40m x h = 2,60m) = 3,64m² +

- (0,14m x h = 0,40m) = 0,06m² +

- (0,85m x h = 2,20m) = 1,87m² +

- (0,14m x h = 2,20m) = 0,31m² +

- (0,85m x h = 2,20m) = 1,87m² +

- (1,65m x h = 2,60m) = 4,29m² +

- {(4,32m x h = 2,60m = 11,23m²) –Vão Tijolos de Vidro (1,05m x 1,05m = 1,10m²)}= 10,13m² +

- (0,14m x h = 2,60m) = 0,36m² +

- (1,37m x h = 2,60m) = 3,56m² +

- (0,91m x h = 2,60m) = 2,36m² +

- (1,37m x h = 2,60m) = 3,56m² +

- (0,14m x h = 2,60m) = 0,36m² +

- (0,50m x h = 2,60m) = 1,30m² +

- (0,14m x h = 0,40m) = 0,06m² +

- (2,62m x h = 2,20m) = 5,76m² +

- (0,50m x h = 2,20m) = 1,10m² +

- (0,14m x h = 2,20m) = 0,31m² +

- (1,61m x h = 2,20m) = 3,54m² +

- (0,14m x h = 2,20m) = 0,31m² +

- (0,97m x h = 2,20m) = 2,13m² +

- (2,62m x h = 2,20m) = 5,76m² +

- (0,97m x h = 2,20m) = 2,13m² +

- (1,05m x h = 2,60m) = 2,73m² +

- {(2,71m x h = 2,60m = 7,05m²) – Vão Tijolos de Vidro (1,05m x 1,05m = 1,10m²)} = 5,95m² +

- (3,67m x h = 2,60m) = 9,54m² +

- (1,40m x h = 2,60m) = 3,64m² +

- (0,14m x h = 2,60m) = 0,36m² +

- (1,50m x h = 2,60m) = 3,90m² +

- {(1,10m x h = 2,60m = 2,86m²) – Vão da Porta (0,80m x 2,10m = 1,68m²)} = 1,18m² +

- (5,82m x h = 2,60m) = 15,13m² +

- {(6,70m x h = 2,60m = 17,42m²) – Vão das Janelas (1,25m x 0,65m x 03 unid. = 2,43m²)} = 14,99m²

SUBTOTAL = 112,19m²

- Vestiário Feminino (P.C.R. / P.M.R.)

- (5,82m x h = 2,60m) = 15,13m² +

- {(2,28m x h = 2,60m = 5,93m²) – Vão da Porta (0,90m x 2,10m = 1,89m²)} = 4,04m² +

- (2,30m x h = 2,60m) = 5,98m² +

- (1,30m x h = 2,60m) = 3,38m² +

- (0,14m x h = 2,60m) = 0,36m² +

- (1,30m x h = 2,60m) = 3,38m² +

- (2,00m x h = 2,60m) = 5,20m² +

- (0,90m x h = 2,60m) = 2,34m² +

- (0,14m x h = 2,60m) = 0,36m² +

- (0,90m x h = 2,60m) = 2,34m² +

- (1,00m x h = 2,60m) = 2,60m² +

- (0,90m x h = 2,60m) = 2,34m² +

- (0,24m x h = 2,60m) = 0,62m² +

- {(1,38m x h = 2,60m = 3,59m²) – Vão da Janela (1,25m x 0,65m x 01 unid. = 0,81m²)} = 2,78m²

SUBTOTAL = 50,85m²

- Vestiário Masculino (P.C.R. / P.M.R.)

- (5,82m x h = 2,60m) = 15,13m² +

- {(2,28m x h = 2,60m = 5,93m²) – Vão da Porta (0,90m x 2,10m = 1,89m²)} = 4,04m² +

- (2,30m x h = 2,60m) = 5,98m² +

- (1,30m x h = 2,60m) = 3,38m² +

- (0,14m x h = 2,60m) = 0,36m² +

- (1,30m x h = 2,60m) = 3,38m² +

- (2,00m x h = 2,60m) = 5,20m² +

- (0,90m x h = 2,60m) = 2,34m² +

- (0,14m x h = 2,60m) = 0,36m² +

- (0,90m x h = 2,60m) = 2,34m² +

- (1,00m x h = 2,60m) = 2,60m² +

- (0,90m x h = 2,60m) = 2,34m² +

- (0,24m x h = 2,60m) = 0,62m² +

- {(1,38m x h = 2,60m = 3,59m²) – Vão da Janela (1,25m x 0,65m x 01 unid. = 0,81m²)} = 2,78m²

SUBTOTAL = 50,85m²

- Vestiário Masculino (Atletas)

- (1,40m x h = 2,60m) = 3,64m² +

- (0,14m x h = 0,40m) = 0,06m² +

- (0,85m x h = 2,20m) = 1,87m² +

- (0,14m x h = 2,20m) = 0,31m² +

- (0,85m x h = 2,20m) = 1,87m² +

- (1,65m x h = 2,60m) = 4,29m² +

- {(4,32m x h = 2,60m = 11,23m²) –Vão Tijolos de Vidro(1,05m x 1,05m = 1,10m²)} = 10,13m² +

- (0,14m x h = 2,60m) = 0,36m² +

- (1,37m x h = 2,60m) = 3,56m² +

- (0,91m x h = 2,60m) = 2,36m² +

- (1,37m x h = 2,60m) = 3,56m² +

- (0,14m x h = 2,60m) = 0,36m² +

- (0,50m x h = 2,60m) = 1,30m² +

- (0,14m x h = 0,40m) = 0,06m² +

- (2,62m x h = 2,20m) = 5,76m² +

- (0,50m x h = 2,20m) = 1,10m² +

- (0,14m x h = 2,20m) = 0,31m² +

- (1,61m x h = 2,20m) = 3,54m² +

- (0,14m x h = 2,20m) = 0,31m² +

- (0,97m x h = 2,20m) = 2,13m² +

- (2,62m x h = 2,20m) = 5,76m² +

- (0,97m x h = 2,20m) = 2,13m² +

- (1,05m x h = 2,60m) = 2,73m² +

- {(2,71m x h = 2,60m = 7,05m²) – Vão Tijolos de Vidro (1,05m x 1,05m = 1,10m²)} = 5,95m² +

- (3,67m x h = 2,60m) = 9,54m² +

- (1,40m x h = 2,60m) = 3,64m² +

- (0,14m x h = 2,60m) = 0,36m² +

- (1,50m x h = 2,60m) = 3,90m² +

- {(1,10m x h = 2,60m = 2,86m²) – Vão da Porta (0,80m x 2,10m = 1,68m²)} = 1,18m² +

- (5,82m x h = 2,60m) = 15,13m² +

- {(6,76m x h = 2,60m = 17,58m²) – Vão das Janelas (1,25m x 0,65m x 03 unid. = 2,43m²)} = 15,15m²

SUBTOTAL = 112,35m²

- Vestiário Masculino (Árbitro)

- (5,82m x h = 2,60m) = 15,13m² +

- {(2,06m x h = 2,60m = 5,35m²) – Vão da Porta (0,80m x 2,10m = 1,68m²)} = 3,68m² +

- (1,00m x h = 2,60m) = 2,60m² +

- (1,00m x h = 2,60m) = 2,60m² +

- (0,14m x h = 2,60m) = 0,36m² +

- (1,00m x h = 2,60m) = 2,60m² +

- (4,68m x h = 2,60m) = 12,17m² +

- {(2,06m x h = 2,60m = 5,35m²) – Vão da Janela (1,25m x 0,65m x 01 unid. = 0,81m²)} = 4,54m²

SUBTOTAL = 43,68m²

- Vestiário Feminino (Árbitra)

- (5,82m x h = 2,60m) = 15,13m² +

- {(2,06m x h = 2,60m = 5,35m²) – Vão da Porta (0,80m x 2,10m = 1,68m²)} = 3,68m² +

- (1,00m x h = 2,60m) = 2,60m² +

- (1,00m x h = 2,60m) = 2,60m² +

- (0,14m x h = 2,60m) = 0,36m² +

- (1,00m x h = 2,60m) = 2,60m² +

- (4,68m x h = 2,60m) = 12,17m² +

- {(2,06m x h = 2,60m = 5,35m²) – Vão da Janela (1,25m x 0,65m x 01 unid. = 0,81m²)} = 4,54m²

SUBTOTAL = 43,68m²

- Sanitário Masculino (Público)

- (5,82m x h = 2,60m = 15,13m²) –

- Vão da Porta (0,80m x 2,10m = 1,68m²) –

- Vão da Porta (0,90m x 2,10m = 1,89m²) = 11,56m² +

- {(2,56m x h = 2,60m = 6,65m²) – Vão da Janela (1,25m x 0,65m x 01 unid. = 0,81m²)} = 5,85m² +

- (5,82m x h = 2,60m) = 15,13m² +

- (2,56m x h = 2,60m) = 6,65m² +

- (2,56m x h = 2,60m) = 6,65m² +

- (2,56m x h = 2,60m) = 6,65m²

SUBTOTAL = 52,49m²

- Sanitário Feminino (Público)

- (5,82m x h = 2,60m = 15,13m²) –

- Vão da Porta (0,80m x 2,10m = 1,68m²) –

- Vão da Porta (0,90m x 2,10m = 1,89m²) = 11,56m² +

- {(2,56m x h = 2,60m = 6,65m²) – Vão da Janela (1,25m x 0,65m x 01 unid. = 0,81m²)} = 5,85m² +

- (5,82m x h = 2,60m) = 15,13m² +

- (2,56m x h = 2,60m) = 6,65m² +

- (2,56m x h = 2,60m) = 6,65m² +

- (2,56m x h = 2,60m) = 6,65m²

SUBTOTAL = 52,49m²

- Copa

- (4,58m x h = 2,60m) = 11,91m² +

- {(2,66m x h = 2,60m = 6,92m²) – Vão da Janela (1,25m x 0,65m x 01 unid. = 0,81m²)} = 6,11m²  +

- (4,58m x h = 2,60m) = 11,91m² +

- {(2,66m x h = 2,60m = 6,92m²) – Vão da Porta (0,80m x 2,10m = 1,68m²)} = 5,24m²

SUBTOTAL = 35,17m²

HALL 01

- Lado externo = 0,78m² + 0,71m² + 1,02m² + 0,92m² = 3,43m² +

- Lado externo = 0,72m² + 0,71m² + 0,96m² + 0,92m² = 3,31m²

SUBTOTAL = 6,74m²

HALL 02

- Lado externo = 0,78m² + 0,71m² + 1,02m² + 0,92m² = 3,43m² +

- Lado externo = 0,72m² + 0,71m² + 0,96m² + 0,92m² = 3,31m²

SUBTOTAL = 6,74m²

HALL 03

- Lado externo = 0,78m² + 0,71m² + 1,02m² + 0,92m² = 3,43m² +

- Lado externo = 0,72m² + 0,71m² + 0,96m² + 0,92m² = 3,31m²

SUBTOTAL = 6,74m²

TOTAL = 573,97m² , arredondando = 575,00m²

5.5	Revestimento de paredes com cerâmica cor preta, 10 x 10 cm, telada, placa 30 x 30 cm, assente com argamassa colante, rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive chapisco e emboço.                                                                                           TOTAL: 76,00 m²

- Fachada 02 / Fundos = 44,08m² +

- Fachada 04 = 31,78m² =

- TOTAL = 75,86m², arredondando, 76,00m²

5.6	Revestimento de paredes com cerâmica cor cinza escuro, 10 x 10 cm, telada, placa 30 x 30 cm, assente com argamassa colante, rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive chapisco e emboço.                                                                                        TOTAL: 503,94 m²

FACHADA 03 (Lado Externo) = 211,10m² +

FACHADA 04 (Lado Externo) = 205,94m² +

FACHADA 02 (Cabine / Lados Externos) = 42,40m² + 13,36m² + 14,57m² + 16,57m² =  86,90m² +

- TOTAL = 503,94m²

5.7	Revestimento de paredes com cerâmica cor azul escuro, 10 x 10 cm, telada, placa 30 x 30 cm, assente com argamassa colante, rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive chapisco e emboço.

TOTAL: 150,00 m²

- Fachada 01 / Frontal: (41,50m x 1,80m = 74,70m²) Arredondando = 75,00m² +

- Fachada 02 / Fundos: (41,50m x 1,80m = 74,70m²) Arredondando = 75,00m² =

- TOTAL = 150,00m²

5.8	Forro em placas de gesso                                      TOTAL: 319,81m²

- BLOCO 01: (148,85m²)

- Depósito = 25,07m² +

- Vestiário Feminino (Atletas) = 37,19m² +

- Vestiário Feminino (P.C.R. / P.M.R.) = 12,75m² +

- Vestiário Masculino (Árbitro) = 11,85m² +

- Vestiário Feminino (Árbitra) = 11,79m² +

- Vestiário Masculino (P.C.R. / P.M.R.) = 12,68m² +

- Vestiário Masculino (Atletas) = 37,52m²

- BLOCO 02: (139,56m²)

- Sanitário Masculino (Público/PCR/PMR) = 3,83m² +

- Sanitário Masculino (Público) = 11,04m² +

- Circulação 5 = 3,18m² +

- Copa = 12,16m² +

- Enfermaria = 10,31m² +

- Circulação 6 = 6,97m² +

- Rampa 01 = 7,58m² +

- Patamar = 1,40m² +

- Rampa 02 = 2,51m² +

- Patamar = 2,01m² +

- Escada = 1,03m² +

- Mini Palco = 27,23m² +

- Circulação 7 = 3,30m² +

- Técnico / Professor = 12,62m² +

- Administração = 19,21m² +

- Sanitário Feminino (P.C.R. / P.M.R.) = 3,85m² +

- Sanitário Feminino (Público) = 11,33m²

- CABINE: (31,70m²)

- Área Interna = 17,90m² +

- Sob laje de piso da cabine = 13,80m²

TOTAL = 148,55m² + 139,56m² + 31,70m² = 319,81m²

5.9	Rodapé de régua de madeira (Ipê), 10 x 2 cm, boleado na parte superior.    TOTAL: 165,00 m

- BLOCO 01:

- Depósito:

- (5,72m + 4,39m + 5,61m + 0,15m + 2,24m) = 18,11m +

- Partes externas / Bloco 01:

- [(26,98m) – (Vãos: 0,80m + 0,90m + 0,80m + 0,80m + 0,90m + 0,80m + 2,00m = 7,00m)] = 19,98m +

- BLOCO 02:

- Circulação 05:

- [(1,34m + 2,66m + 1,34m + 2,66m = 8,00m) – (Vãos: 0,80m + 0,90m + 1,50m = 3,20m)] = 4,80m +

- Enfermaria:

- [(3,07m + 3,37m + 3,07m + 3,37m = 12,88m) – (Vão = 0,90m)] = 11,98m +

- Circulação 07:

- [(1,34m + 2,77m + 1,34m + 2,77m = 8,22m) – (Vãos: 0,80m + 0,80m + 1,00m = 2,60m)] = 5,62m +

- Técnico / Professor:

- [(4,58m + 2,77m + 4,58m + 2,77m = 14,70m) – (Vão = 0,80m)] = 13,90m +

- Administração:

- [(5,92m + 3,28m + 5,92m + 3,28m = 18,40m) – (Vão = 0,80m)] = 17,60m +

- Parte externa / Bloco 02:

- (4,35m + 4,75m + 7,60m + 9,40m) = 26,10m +

- Circulação 6: (4,85m + 4,95m + 0,25m + 1,15m) = 11,20m +

- Rampa 1: (6,25m + 6,25m) = 12,50m +

- Patamar: (1,25m + 1,25m) = 2,50m +

- Rampa 2: (2,20m + 2,20m) = 4,40m +

- Patamar: 1,75m +

- Escada: (0,30m x 6 = 1,80m + 0,18m x 6 = 1,08m) = 2,88m +

- Palco: (0,19m + 2,00m + 5,87m + 2,00m + 0,19m) = 10,25m

- TOTAL = 163,57m, arredondando = 165,00m

5.10	Rodapé de marmorite, fundido no local, com 10 cm de altura, 1 cm de espessura, terminando em canto reto junto ao piso, feito com cimento e grana nº 1 de mármore branco nacional, com polimento manual (O marmorite é executado sobre emboço prévio não incluído nesta).

TOTAL: 75,00 m

- Mezanino 01: 6,00m + 28,00m = 34,00m +

- Escada 01: Piso = 0,30m x 4 = 1,20m + Espelho = 0,28m x 5 = 1,40m + Patamar = 2,25m = 4,85m +

- Pavimentos Técnicos 01 e 02: 5,85m + 17,80m + 4,85m + 6,25m + 4,85m = 16,10m +

- Escada 02: Piso = 0,30m x 24 = 7,20m + Espelho = 0,28m x 27 = 7,56m + Patamar = 2,60m + 1,15m + 1,15m = 19,66m

- TOTAL = 74,61, arredondando = 75,00m

5.11	Forro de PVC, cinza, tipo colmeia, 62 x 62 cm, malha 4,15 x 4,15 cm, inclusive pendural, perfil "t" e cantoneira da mesma cor da placa. Fornecimento e colocação.              TOTAL: 536,66m²

- Circulação Externa 01: 203,20m² +

- Circulação Externa 02: 203,17m² - (Espaço ocupado pela cabine = 15,57m²) = 187,60m² +

- Circulação Externa 03: 72,94m² +

- Circulação Externa 04: 72,92m² =

- TOTAL = 536,66m²

5.12	Piso de granito, polido, cinza, tipo Andorinha / Quartz / Castelo / Corumbá ou outros equivalentes da região, formato menor ou igual a 3025 cm², espessura = 02 cm, assentado sobre argamassa cimento / cal / areia, traço 1 : 0,25 : 3, inclusive rejunte em cimento.

TOTAL: 100,30 m²

- Hall 1 = 26,52m² +

- Hall 2 + Área da Escada = 47,26m² +

- Hall 3 = 26,52m² =

- TOTAL = 100,30m²

5.13	Rodapé de granito cinza 10 x 2 cm, boleado na parte superior. TOTAL: 50,94 m

- Hall 1:

- (1,02m + 1,55m + 1,55m + 2,25m + 2,00m + 0,10m + 3,83m + 0,10m + 1,20m + 1,36m+ 0,14m + 1,50m) = 16,60m +

- Hall 2:

- (1,02m + 1,55m + 1,55m + 2,25m + 2,00m + 3,37m + 6,00m) = 17,74m +

- Hall 3:

- (1,02m + 1,55m + 1,55m + 2,25m + 2,00m + 0,10m + 3,83m + 0,10m + 1,20m + 1,36m+ 0,14m + 1,50m) = 16,60m

- TOTAL = 50,94m

6.0 – PEDRAS, MÁRMORES E GRANITOS

6.1	Fornecimento e assentamento de soleira de granito cinza andorinha, de 2 x 15 cm c/ 2 polimentos, com argamassa de cimento, saibro e areia 1:2:2 e rejuntado com rejunte cinza claro, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários.             TOTAL: 18,60 m

- (Sob Portas = 0,80m) = 0,80m x 10 = 8,00m +

- (Sob Portas = 0,90m) = 0,90m x 5 = 4,50m +

- BLOCO 01:

- Depósito = 2,00m +

- Vestiário Feminino / Atletas (Acesso aos boxes de chuveiros) = 0,80m +

- Vestiário Masculino / Atletas (Acesso aos boxes de chuveiros) = 0,80m +

- BLOCO 02:

- Circulação 5 = 1,50m +

- Circulação 7 = 1,00m

TOTAL = 18,60m

6.2	Fornecimento e assentamento de peitoril (moldura ao redor das janelas) de granito cinza, espessura de 3 cm x 20 cm de largura, com 2 polimentos, argamassa de cimento, saibro e areia 1:3:3 e rejuntado com rejunte cinza claro, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários.                                                                                TOTAL: 26,04 m

- BLOCO 02:

- Sanitário Masculino:

- (Base = 1,26m + Lateral = 0,60m + Lateral = 0,60m + Topo = 1,26m = 3,72m x 01 vão) = 3,72m +

- Em m² = 3,72m x 0,20m de largura = 0,75m²

- Copa:

- (Base = 1,26m + Lateral = 0,60m + Lateral = 0,60m + Topo = 1,26m = 3,72m x 01 vão) = 3,72m +

- Em m² = 3,72m x 0,20m de largura = 0,75m²

- Enfermaria:

- (Base = 1,26m + Lateral = 0,60m + Lateral = 0,60m + Topo = 1,26m = 3,72m x 01 vão) = 3,72m +

- Em m² = 3,72m x 0,20m de largura = 0,75m²

- Técnico / Professor:

- (Base = 1,26m + Lateral = 0,60m + Lateral = 0,60m + Topo = 1,26m = 3,72m x 01 vão) = 3,72m +

- Em m² = 3,72m x 0,20m de largura = 0,75m²

- Administração:

- (Base = 1,26m + Lateral = 0,60m + Lateral = 0,60m + Topo = 1,26m = 3,72m x 02 vãos) = 7,44m +

- Em m² = 7,44m x 0,20m de largura = 1,49m²

- Sanitário Feminino:

- (Base = 1,26m + Lateral = 0,60m + Lateral = 0,60m + Topo = 1,26m = 3,72m x 01 vão) = 3,72m +

- Em m² = 3,72m x 0,20m de largura = 0,75m²

- TOTAL =  3,72m x 7 = 26,04m

6.3	Fornecimento e assentamento de divisória para sanitários em placas de granito cinza andorinha polida, placa única, com 3 cm de espessura, com 1,80 m de altura polido em todas as faces, fixadas no piso e na parede, com cantoneiras, parafusos e buchas. TOTAL: 63,84m²

- VESTIÁRIO FEMININO (ATLETAS):

- BOX CHUVEIROS:

- (0,84m x h = 1,80m = 1,51m² x 3 unidades) = 4,54m² +

- (0,34m + 0,45m + 0,45m + 0,46m + 0,12m = 1,82m x h = 1,80m) = 3,27m² +

- BOX VASO SANITÁRIO:

- (0,12m + 0,22m = 0,34m x h = 1,80m) = 0,61m² +

- BOXES VASOS SANITÁRIOS:

- (1,40m x h = 1,80m = 2,52m² x 3 unidades) = 7,56m² +

- (0,12m + 0,36m + 0,33m + 0,36m + 0,12m = 1,29m x h = 1,80m) = 2,32m² =

- SUBTOTAL = 18,30m²

- VESTIÁRIO MASCULINO (ATLETAS):

- BOX CHUVEIROS:

- (0,84m x h = 1,80m = 1,51m² x 3 unidades) = 4,54m² +

- (0,34m + 0,45m + 0,45m + 0,46m + 0,12m = 1,82m x h = 1,80m) = 3,27m² +

- BOX VASO SANITÁRIO:

- (0,12m + 0,22m = 0,34m x h = 1,80m) = 0,61m² +

- BOXES VASOS SANITÁRIOS:

- (1,40m + 1,45m x h = 1,80m = 5,13m² +

- (0,17m + 0,36m + 0,12m = 0,65m x h = 1,80m) = 1,17m² +

- MICTÓRIO =

- 0,62m x h = 1,80m = 1,11m² =

- SUBTOTAL = 15,83m²

- VESTIÁRIO MASCULINO (ÁRBITRO):

- BOX CHUVEIRO:

- (0,92m x h = 1,80m) = 1,65m² +

- (0,12m + 1,50m + 0,10m + 0,39m + 1,32m = 3,43m x h = 1,80m) = 6,17m²

- SUBTOTAL = 7,82m²

- VESTIÁRIO FEMININO (ÁRBITRA):

- BOX CHUVEIRO:

- (0,92m x h = 1,80m) = 1,65m² +

- (0,12m + 1,50m + 0,10m + 0,39m + 1,32m = 3,43m x h = 1,80m) = 6,17m²

- SUBTOTAL = 7,82m²

- SANITÁRIO MASCULINO (PÚBLICO):

- (1,52m + 0,60m + 1,52m + 0,10m + 0,22m = 3,96m x h = 1,80m) = 7,12m²

- SUBTOTAL = 7,12m²

- SANITÁRIO FEMININO (PÚBLICO):

- (1,50m + 1,52m + 0,10m + 0,43m + 0,31m = 3,86m x h = 1,80m) = 6,95m²

- SUBTOTAL = 6,95m²

- TOTAL = 63,84m²

6.4	Fornecimento e instalação de bancada de granito cinza andorinha polida, medindo aproximadamente 1,44 x 0,62 m, com abertura para 01 cuba em louça, inclusive espelhos de aproximadamente 1,40 x 0,10 m e 0,60 x 0,10 m, engastada 2 cm em paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20 cm, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos. (Vestiários Feminino e Masculino).                                                          TOTAL: 2,00 unidades

6.5	Fornecimento e instalação de bancada de granito cinza andorinha polida, medindo aproximadamente 2,61 x 0,62 m, com abertura para 03 cubas em louça, inclusive espelhos de aproximadamente 2,67 x 0,10 m e 0,60 x 0,10 m, engastada 2 cm em paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20 cm e com apoios intermediários (mão francesa) de granito, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos. (Vestiários Feminino e Masculino).

TOTAL: 2,00 unidades

6.6	Fornecimento e instalação de bancada seca (Banco) de granito cinza andorinha polida, medindo aproximadamente 2,61 x 0,52m, inclusive espelhos de aproximadamente 2,67 x 0,10 m e 0,60 x 0,10 m, engastada 2 cm em paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20 cm e com apoios intermediários (mão francesa) de granito, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos. (Vestiários Feminino e Masculino).             TOTAL: 2,00 unidades

6.7	Fornecimento e instalação de bancada seca (Apoio para troca de roupa) de granito cinza andorinha polida, medindo aproximadamente 2,04 x 0,82 m, inclusive espelhos de aproximadamente 2,00 x 0,10 m e 0,80 x 0,10 m, engastada 2 cm em paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20 cm e com apoios intermediários de alvenaria de tijolos cerâmicos, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos. (Vestiários Feminino e Masculino / PCR-PMR).                                                                           TOTAL: 2,00 unidades

6.8	Fornecimento e instalação de bancada de granito cinza andorinha polida, medindo aproximadamente 0,92 x 0,62 m, com abertura para 01 cuba em louça, inclusive espelhos de aproximadamente 0,90 x 0,10 m e 0,60 x 0,10 m, engastada 2 cm em paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20 cm, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos. (Vestiário Masculino / Árbitro).                                                                   TOTAL: 1,00 unidade

6.9	Fornecimento e instalação de bancada de granito cinza andorinha polida, medindo aproximadamente 1,82 x 0,62 m, com abertura para 01 cuba em louça, inclusive espelhos de aproximadamente 1,80 x 0,10 m e 0,60 x 0,10 m, engastada 2 cm em paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20 cm, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos. (Vestiário Feminino / Árbitra).                                                                    TOTAL: 1,00 unidade

6.10	Fornecimento e instalação de banco de granito cinza andorinha polida, medindo aproximadamente 0,95 x 0,52 m, inclusive espelhos de aproximadamente 0,93 x 0,10 m e 0,50 x 0,10 m, engastada 2 cm em paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20 cm e com apoio com peça de granito em uma das laterais, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos. (Vestiários Feminino e Masculino / Árbitros).            TOTAL: 2,00 unidades

6.11	Fornecimento e instalação de bancada de granito cinza andorinha polida, medindo aproximadamente 1,80 x 0,62 m, com abertura para 02 cubas em louça, inclusive espelhos de aproximadamente 1,78 x 0,10 m e 0,60 x 0,10 m, engastada 2 cm em paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20 cm e em uma da laterais apoiada sobre peça de granito colada em divisória de granito, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos. (Sanitário Masculino / Público).                                                                             TOTAL: 1,00 unidade

6.12	Fornecimento e instalação de bancada de granito cinza andorinha polida, medindo aproximadamente 2,25 x 0,62 m, com abertura para 02 cubas em louça, inclusive espelhos de aproximadamente 2,24 x 0,10 m e 0,60 x 0,10 m, engastada 2 cm em paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20 cm e em uma da laterais, apoiada sobre peça de granito colada em divisória de granito, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos. (Sanitário Feminino / Público).                                                                                   TOTAL: 1,00 unidade

6.13	Fornecimento e instalação de bancada de granito cinza andorinha polida, medindo aproximadamente 2,00 x 0,62 m, com abertura para 01 cuba em aço inoxidável, inclusive espelhos de aproximadamente 2,00 x 0,10 m e 0,60m x 0,10 m, engastada no fundo 2 cm em parede de alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20 cm e com apoios de peças de granito sob as duas laterais, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos. (Copa)

TOTAL: 1,00 unidade

6.14	Fornecimento e instalação de bancada seca de granito cinza andorinha polida, medindo aproximadamente 1,70 x 0,62 m, inclusive espelhos de aproximadamente 1,70 x 0,10 m e 0,60 x 0,10 m, engastada no fundo 2 cm em parede de alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20 cm e com apoios de peças de granito sob uma das laterais, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos. (Copa).                                                              TOTAL: 1,00 unidade

6.15	Fornecimento e assentamento de peitoril de granito cinza andorinha, de 2 x 20 cm com 2 polimentos, com argamassa de cimento, saibro e areia 1:3:3 e rejuntado com rejunte cinza claro, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários.            TOTAL: 43,76 m

- BLOCO 01:

- Vestiário Feminino (Atletas):

- Sobre parede de acesso ao boxes / chuveiros = 0,90m +

- Sobre parede entre Bancada e Banco = 2,62m +

- Sobre parede lateral da Bancada e Banco = 1,65m

- SUBTOTAL = 5,17m

- Em m² = 5,17m x 0,20m de largura = 1,03m²

- Vestiário Masculino (Atletas):

- Sobre parede de acesso ao boxes / chuveiros = 0,90m +

- Sobre parede entre Bancada e Banco = 2,62m +

- Sobre parede lateral da Bancada e Banco = 1,65m

- SUBTOTAL = 5,17m

- Em m² = 5,17m x 0,20m de largura = 1,03m²

- BLOCO 02:

- Sanitário Masculino P.C.R. / Sanitário Masculino Público):

- Sobre parede entre os Sanitários = 2,56m

- SUBTOTAL = 2,56m

- Em m² = 2,56m x 0,20m de largura = 0,51m²

- Sanitário Feminino P.C.R. / Sanitário Feminino Público):

- Sobre parede entre os Sanitários = 2,56m

- SUBTOTAL = 2,56m

- Em m² = 2,56m x 0,20m de largura = 0,51m²

- Hall 01

- Sobre paredes Tapa Vista do Sanitário para P.C.R = 1,55m + 1,40m = 2,95m

- SUBTOTAL = 2,95m

- Em m² = 2,95m x 0,20m de largura = 0,59m²

- Hall 03

- Sobre paredes Tapa Vista do Sanitário para P.C.R = 1,55m + 1,40m = 2,95m

- SUBTOTAL = 2,95m

- Em m² = 1,95m x 0,20m de largura = 0,59m²

- Mini Palco

- No topo das paredes superiores ao redor do mini Palco = 4,90m + 6,30m + 4,90m + 6,30m = 22,40m

- SUBTOTAL = 22,40m

- Em m² = 22,40m x 0,20m de largura = 4,48m²

- TOTAL = 5,17m + 5,17m + 2,56m + 2,56m + 2,95m + 2,95m + 22,40m = 43,76m

6.16	Fornecimento e assentamento de soleira de granito cinza andorinha, de 2 x 25 cm c/ 2 polimentos, com argamassa de cimento, saibro e areia 1:2:2 e rejuntado com rejunte cinza claro, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários.                TOTAL: 7,20 m

- Sob Portas de Vidro (Halls 01, 02 e 03) = 2,40m x 3 = 7,20m

TOTAL = 7,20m

6.17	Fornecimento e assentamento de peitoril (moldura ao redor das janelas) de granito cinza, espessura de 3 cm x 30 cm de largura, com 2 polimentos, argamassa de cimento, saibro e areia 1:3:3 e rejuntado com rejunte cinza claro, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários.                   TOTAL: 52,88 m

- BLOCO 01:

- Depósito:

- (Base = 1,26m + Lateral = 0,60m + Lateral = 0,60m + Topo = 1,26m = 3,72m x 02 vãos) = 7,44m

- Em m² = 7,44m x 0,20m de largura = 1,49m²

- Vestiário Feminino (Atletas):

- (Base = 1,26m + Lateral = 0,60m + Lateral = 0,60m + Topo = 1,26m = 3,72m x 03 vãos) = 11,16m +

- Ao redor dos Tijolos de Vidro = (Base = 1,06m + Lateral = 1,00m + Lateral = 1,00m + Topo = 1,06m = 4,12m x 01 vão) = 4,12m =

- SUBTOTAL = 15,28m

- Em m² = 15,28m x 0,20m de largura = 3,05m²

- Vestiário Feminino (P.C.R. / P.M.R.):

- (Base = 1,26m + Lateral = 0,60m + Lateral = 0,60m + Topo = 1,26m = 3,72m x 01 vão) = 3,72m

- Em m² = 3,72m x 0,20m de largura = 0,75m²

- Vestiário Masculino (P.C.R. / P.M.R.):

- (Base = 1,26m + Lateral = 0,60m + Lateral = 0,60m + Topo = 1,26m = 3,72m x 01 vão) = 3,72m +

- Em m² = 3,72m x 0,20m de largura = 0,75m²

- Vestiário Masculino (Atletas):

- (Base = 1,26m + Lateral = 0,60m + Lateral = 0,60m + Topo = 1,26m = 3,72m x 03 vãos) = 11,16m +

- Ao redor dos Tijolos de Vidro = (Base = 1,06m + Lateral = 1,00m + Lateral = 1,00m + Topo = 1,06m = 4,12m x 01 vão) = 4,12m =

- SUBTOTAL = 15,28m

- Em m² = 15,28m x 0,20m de largura = 3,05m²

- Vestiário Masculino (Árbitro):

- (Base = 1,26m + Lateral = 0,60m + Lateral = 0,60m + Topo = 1,26m = 3,72m x 01 vão) = 3,72m +

- Em m² = 3,72m x 0,20m de largura = 0,75m²

- Vestiário Feminino (Árbitra):

- (Base = 1,26m + Lateral = 0,60m + Lateral = 0,60m + Topo = 1,26m = 3,72m x 01 vão) = 3,72m +

- Em m² = 3,72m x 0,20m de largura = 0,75m²

7.0 ALAMBRADO e GUARDA-CORPO

7.1	Guarda-corpo de tubo de ferro galvanizado com dois montantes em tubo de 1", uma travessa superior em tubo de 2" e duas travessas inferiores em tubo de 1", em módulos de 2,20 m de comprimento e 1,00m de altura, inclusive pintura. Fornecimento e colocação. (Laterais e Fundos da Quadra Poliesportiva).                                                                    TOTAL: 124,00 m

- Observação: Esses guarda-corpos serão do tipo removíveis.

- Laterais = 40,00m + 40,00m +

- Fundos = 22,00m + 22,00m =

- TOTAL = 124,00m

7.2	Fornecimento e instalação de tubos de ferro com costura, Ø interno de 2 ½ ", chumbados em estrutura de concreto armado. Inclusive cortes, soldas, mão de obra e equipamentos. Medido pelo comprimento total de tubos do projeto.                                                     TOTAL: 33,60 m

38 unidades + 18 unidades + 38 unidades + 18,00 unidades = 112 unidades x 0,30m =

- TOTAL = 33,60m

7.3	Guarda-corpo de tubo de ferro galvanizado com dois montantes em tubo de 1", uma travessa superior em tubo de 2" e duas travessas inferiores em tubo de 1", em módulos de 2,20 m de comprimento e 1,00m de altura, inclusive pintura. Fornecimento e colocação. (Arquibancada)

TOTAL:  38,60 m

- Laterais: 4,50m + 1,10m = 5,60m x 4 = 22,40m +

- Local de P.C.R. (Fundos): 2,05m x 4 = 8,20m =

- Local de P.C.R. (Laterais): 1,00m x 8 = 8,00m =

- TOTAL = 38,60m

7.4	Guarda-corpo de tubo de ferro galvanizado com dois montantes em tubo de 1", uma travessa superior em tubo de 2" e duas travessas inferiores em tubo de 1", em módulos de 2,20m de comprimento e 1,00m de altura, inclusive pintura. Fornecimento e colocação (Bloco 1 – Mezanino e Escada de acesso).                                                                        TOTAL: 43,85 m

- BLOCO 01

- Mezanino 01 = 27,95m + 3,85m = 31,80m +

- Escada = 3,95m + 2,65m + 3,95m + 1,50m = 12,05m

- TOTAL = 43,85m

7.5	Guarda-corpo de tubo de ferro galvanizado com dois montantes em tubo de 1", uma travessa superior em tubo de 2" e duas travessas inferiores em tubo de 1", em módulos de 2,20m de comprimento e 1,00m de altura, inclusive pintura. Fornecimento e colocação (Pavimentos Técnicos 01 e 02).                                                                                               TOTAL: 42,65m

- BLOCO 02

- Pavimento Técnico 01 = 5,90m + 10,35m + 2,70m + 3,45m + 1,50m = 23,90m +

- Escada = 2,50m +

- Pavimento Técnico 02 = 10,35m + 5,90m = 16,25m

- TOTAL = 42,65m

7.6	Corrimão de tubo de ferro galvanizado de 1x1/2", preso por chumbadores a cada metro. Fornecimento e colocação (acesso ao palco).               TOTAL: 29,00m

Rampa 01 + Patamar = 6,25m + 1,25m + 6,25m + 1,25m = 15,00m +

Patamar + Rampa 02 + Patamar = 1,20m + 2,25m + 1,70m + 1,20m + 2,25m + 1,70m = 10,30m +

Escada = 1,30m +

Escada de Acesso aos Pavimentos Técnicos = 2,40m

- TOTAL = 29,00m

7.7	Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético acetinado após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de fundo anticorrosivo na cor laranja de secagem rápida e duas demãos de acabamento (Pintura dos corrimãos).                    TOTAL: 5,46m²

SUPERFÍCIE DOS TUBOS (Ø interno de 2") (m² /Área para recebimento de Pintura)

Metragem linear x 2πR = (29,00m x 2 x 3,1416 x 0,03) = 5,46m²

8.0 - ESQUADRIAS

8.1	Fornecimento e instalação de porta de madeira 80 x 210 x 3 cm, folheada nas duas faces, inclusive aduelas de 15cm, alizares, conjunto de ferragem, materiais, mão-de-obra e equipamentos. TOTAL: 10,00 unidades

Bloco 01:

Vestiário Feminino (Atletas) = 1,00 unidade

Sanitário (Árbitro) = 1,00 unidade

Sanitário (Árbitra) = 1,00 unidade

Vestiário Masculino (Atletas) = 1,00 unidade

Bloco 02:

Sanitário Masculino (Público) = 1,00 unidade

Copa = 1,00 unidade

Depósito sob escada = 1,00 unidade

Sala / Técnico / Professor = 1,00 unidade

Administração = 1,00 unidade

Vestiário Feminino (Público) = 1,00 unidade

8.2	Fornecimento e instalação de porta de madeira 90 x 210 x 3 cm, folheada nas duas faces, inclusive aduelas de 15cm, alizares, conjunto de ferragem, proteção em chapa de alumínio com 40 cm de altura nas duas faces da porta, materiais, mão-de-obra e equipamentos.

TOTAL: 5,00 unidades

Bloco 01:

Vestiário Feminino (PMR/PCR) = 1,00 unidade

Vestiário Masculino (PMR/PCR) = 1,00 unidade

Bloco 02:

Sanitário Feminino (PMR/PCR) = 1,00 unidade

Sanitário Masculino (PMR/PCR) = 1,00 unidade

Enfermaria = 1,00 unidade

8.3	Fornecimento e instalação de porta de vidro temperado, incolor, 10 mm, 240 x 210 x 1 cm, 2 folhas de abrir, inclusive conjunto de ferragem, materiais, mão-de-obra e equipamentos.

TOTAL: 7,00 unidades

Hall 01 = 1,00 unidade

Hall 02 = 1,00 unidade

Hall 03 = 1,00 unidade

Pórtico de Saída = 1,00 unidade x 4 pórticos = 4,00 unidades

8.4	Fornecimento e instalação de porta de alumínio anodizado, preto, em perfis série 30, 1 folha de correr de 2,00 m x 210 m, inclusive conjunto de ferragem, materiais, mão-de-obra e equipamentos (depósito).                                                                          TOTAL: 1,00 unidade

Bloco 01:

Depósito = 1,00 unidade

8.5	Porta de alumínio natural, modelo lambri, medindo 0,60 x 1,60 m, em perfis série 28, inclusive dobradiças, ferragens em geral. Fornecimento e Colocação.        TOTAL: 23,00 unidades

Bloco 01:

Vestiário Feminino (Atletas) = 9,00 unidades

Sanitário (Árbitro) = 2,00 unidades

Sanitário (Árbitra) = 2,00 unidades

Vestiário Masculino (Atletas) = 7,00 unidades

Bloco 02:

Sanitário Masculino (Público) = 1,00 unidade

Vestiário Feminino (Público) = 2,00 unidades

8.6	Fornecimento e assentamento de janela tipo basculante em alumínio cor preto fosco, vidro 4 mm incolor, canelado, com medidas 0.60 x 1,20 m, com 2 painéis deslizantes projetantes, providos de hastes de comando, em perfis série 25.                           TOTAL: 2,00 unidades

Cabine de Transmissão = 2,00 unidades

8.7	Fornecimento e assentamento de janela tipo basculante em alumínio cor preto fosco, vidro 4 mm incolor, canelado, com medidas 1,20 x 0,60 m, com 2 painéis deslizantes projetantes, providos de hastes de comando, em perfis série 25.    TOTAL: 19,00 unidades

- BLOCO 01: (12,00 unidades)

- Depósito = 2,00 unidades

- Vestiário Feminino (Atletas) = 3,00 unidades

- Vestiário Feminino (P.C.R. / P.M.R.) = 1,00 unidade

- Vestiário Masculino (Árbitro) = 1,00 unidade

- Vestiário Feminino (Árbitra) = 1,00 unidade

- Vestiário Masculino (P.C.R. / P.M.R.) = 1,00 unidade

- Vestiário Masculino (Atletas) = 3,00 unidades

- BLOCO 02: (7,00 unidades)

- Sanitário Masculino (Público) = 1,00 unidade

- Copa = 1,00 unidade

- Enfermaria = 1,00 unidade

- Técnico / Professor = 1,00 unidade

- Administração = 2,00 unidades

- Sanitário Feminino (Público) = 1,00 unidade

8.8	Fornecimento e colocação de brise soleil, conforme detalhe em projeto, fixado em montantes, inclusive pintura eletrostática na cor branca, medido pela área colocada.     TOTAL: 839,11 m²

Fachada 01 (Abaixo da Platibanda / Telha Galvanizada) = 64,50m x 2,50m = 161,25m² +

Fachada 02 (Abaixo da Platibanda / Telha Galvanizada) = 64,50m x 2,50m = 161,25m² +

Fachada 03 (Abaixo da Platibanda / Telha Galvanizada) = 42,15m x 2,50m = 105,37m² +

Fachada 04 (Abaixo da Platibanda / Telha Galvanizada) = 42,15m x 2,50m = 105,37m² +

Fachada 03 (Em frente das Janelas) = 27,00m x 1,55m = 41,85m² +

Fachada 04 (Em frente das Janelas) = 31,50m x 1,55m = 48,82m² +

Fachada 01 (Sobre Alvenaria da Arquibancada) = 53,80m x 2,00m = 107,60m² +

Fachada 02 (Sobre Alvenaria da Arquibancada) = 53,80m x 2,00m = 107,60m²

TOTAL = 839,11m²

8.9	Fornecimento e instalação de vidro temperado, incolor, 10 mm, inclusive conjunto de peças necessárias para fixação, materiais, mão-de-obra e equipamentos (Halls).  TOTAL: 180,30 m²

HALL 01

(1,55m x 0,50m) = 0,78m² x 13 peças = 10,14 m² +

(2,40m x 0,50m) = 1,20m² x 10 peças = 12,00 m² +

(1,65m x 0,50m) = 0,83m² x 13 peças = 10,79 m² +

(2,18m x 0,50m) = 1,09m² x 13 peças = 14,17 m² +

(2,00m x 0,50m) = 1,00m² x 13 peças = 13,00 m² =

HALL 01 / TOTAL = 68,10m²

HALL 02

(1,55m x 0,50m) = 0,78m² x 13 peças = 10,14 m² +

(2,40m x 0,50m) = 1,20m² x 10 peças = 12,00 m² +

(1,65m x 0,50m) = 0,83m² x 13 peças = 10,79 m² +

(2,18m x 0,50m) = 1,09m² x 13 peças = 14,17 m² +

(2,00m x 0,50m) = 1,00m² x 13 peças = 13,00 m² =

HALL 02 / TOTAL = 68,10m²

HALL 03

(1,55m x 0,50m) = 0,78m² x 13 peças = 10,14 m² +

(2,40m x 0,50m) = 1,20m² x 10 peças = 12,00 m² +

(1,65m x 0,50m) = 0,83m² x 13 peças = 10,79 m² +

(2,18m x 0,50m) = 1,09m² x 13 peças = 14,17 m² +

(2,00m x 0,50m) = 1,00m² x 13 peças = 13,00 m² =

HALL 3 / TOTAL = 68,10m²

68,10m² x 3 = 180,30m²

8.10	Porta / Alçapão com veneziana (60 x 60 cm), em ferro, inclusive ferragens. (Acesso ao forro sobre o Mini Palco).                                         TOTAL: 1,00 unidade

BLOCO 02: Acesso ao forro sobre o Palco = 1,00 unidade

8.11	Vidro temperado, incolor, 10 mm de espessura, para portas ou painéis fixos, exclusive ferragens. Fornecimento e colocação. (Porta de acesso à cabine e painéis fixos da cabine)

TOTAL: 7,32 m²

Porta = (1,20m x 2,10m = 2,52m²) x 1 unidade = 2,52m² +

Painel Fixo = (1,20m x 1,20m = 1,44m²) x 2 unidades = 2,88m² +

Painel Fixo = (0,80m x 1,20m = 0,96m²) x 2 unidades = 1,92m²

TOTAL = 7,32m²

8.12	Ferragens para portas (conjunto completo) de 01 folha de vidro temperado de 10 mm, constando de fornecimento sem colocação (está incluída no fornecimento e colocação do vidro), exclusive mola hidráulica de piso. (Porta da cabine).                 TOTAL: 1,00 unidade

8.13	Ferragens para painéis fixos de vidro temperado de 10 mm (conjunto completo), constando de fornecimento sem colocação (está incluída no fornecimento e colocação do vidro) - (Vidros fixos da cabine).  TOTAL: 4,00 unidades

8.14	Fornecimento e colocação de janela de correr medindo 1,50 x 1,20 m em vidro temperado 10 mm de espessura, incolor, inclusive ferragens necessárias, mão-de-obra e equipamentos.

TOTAL: 1,00 unidade

Cabine / Janela de Correr = (1,50m x 1,20m / duas folhas de 0,75m x 1,20m) = 1 unidade

9.0 PINTURA

9.1	Pintura com tinta acrílica, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard (nbr 15079), para interior e exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico, demão de meia massa e duas demãos de acabamento (obs.:3% - desgaste de ferramentas e EPI).   TOTAL: 686,11 m²

- PINTURA DO FORRO DE GESSO (COR: BRANCO NEVE):

- BLOCO 01: (148,85m²)

- Depósito = 25,07m² +

- Vestiário Feminino (Atletas) = 37,19m² +

- Vestiário Feminino (P.C.R. / P.M.R.) = 12,75m² +

- Vestiário Masculino (Árbitro) = 11,85m² +

- Vestiário Feminino (Árbitra) = 11,79m² +

- Vestiário Masculino (P.C.R. / P.M.R.) = 12,68m² +

- Vestiário Masculino (Atletas) = 37,52m²

- BLOCO 02: (139,56m²)

- Saitário Masculino (Público/PCR/PMR) = 3,83m² +

- Sanitário Masculino (Público) = 11,04m² +

- Circulação 5 = 3,18m² +

- Copa = 12,16m² +

- Enfermaria = 10,31m² +

- Circulação 6 = 6,97m² +

- Rampa 01 = 7,58m² +

- Patamar = 1,40m² +

- Rampa 02 = 2,51m² +

- Patamar = 2,01m² +

- Escada = 1,03m² +

- Mini Palco = 27,23m² +

- Circulação 7 = 3,30m² +

- Técnico / Professor = 12,62m² +

- Administração = 19,21m² +

- Sanitário Feminino (P.C.R. / P.M.R.) = 3,85m² +

- Sanitário Feminino (Público) = 11,33m²

- CABINE: (31,70m²)

- Área Interna = 17,90m² +

- Sob laje de piso da cabine = 13,80m²

- PINTURA DO FORRO DE GESSO (COR: BRANCO NEVE):

- SUBTOTAL = 148,55m² + 139,56m² + 31,70m² = 319,81m²

- PINTURA DE PAREDES (COR: BRANCO NEVE):

- BLOCO 01:

- Depósito = 46,52m²

- (5,72m x h = 2,60m) = 14,87m² +

- (5,72m x h = 2,60m) = 14,87m² +

- [(4,39m x h = 2,60m) = 11,41m²) – (Vãos de Janelas = (0,83m² x 2 unidades = 1,66m²) = 9,75m² +

- [(4,39m x h = 2,60m) = 11,41m²) – (Vão do Portão = (2,06m x 2,13m = 4,38m²) = 7,03m²

- BLOCO 02:

Vide Projeto Esquemático (Ilustrativo) de Acabamentos com respectivas quantidades.

- Enfermaria = 31,77m²

- Parede 3 (Lado B) = 6,05m² +

- Parede 13 (Lado A) = 8,73m² +

- Parede 4 (Lado A) = 7,28m² +

- Parede (Lado Interno da Fachada 03) = 9,71m²

- Sala de Técnico / Professores = 36,33m²

- Parede 7 (Lado B) = 11,90m² +

- Parede 8 (Lado A) = 11,90m² +

- Parede 15 (Lado B) = 6,03m² +

- Parede (Lado Interno da Fachada 03) = 6,50m²

- Administração = 45,22m²

- Parede 8 (Lado B) = 13,55m² +

- Parede 9 (Lado A) = 15,39m² +

- Parede (Lado Interno da Fachada 03) = 6,91m²

- Parede (Lado Interno da Fachada Interna do Bloco 2) = 9,37m²

- Fachada 01 (Lado Externo) = 24,60m²

- Moldura ao redor das cerâmicas = 24,60m² +

- Fachada 02 (Lado Externo) = 29,96m²

- Moldura ao redor das cerâmicas = 24,60m² +

- Moldura ao redor das cerâmicas = 5,36m² +

- Fachada 04 (Lado Externo) = 4,96m²

- Moldura ao redor das cerâmicas = 4,96m² +

- PINTURA DE PAREDES (COR: BRANCO NEVE):

- SUBTOTAL = 46,52m² + 31,77m² + 36,33m² + 45,22m² + 24,60m² + 29,96m² + 4,96m² = 219,36m²

- PINTURA DE PAREDES (COR: PRETO FOSCO):

- Mini Palco = 55,36m²

- Parede 5 (Lado B) = 15,03m² +

- Parede 6 (Lado A) = 15,03m² +

- Parede 14 (Lado A) = 25,30m²

- PINTURA DE PAREDES (COR: PRETO FOSCO):

- SUBTOTAL = 55,36m²

- PINTURA DE PAREDES (COR: AMARELO):

- Pórticos de Entrada/Saída = 91,59m²

- Frontão = 1,37m² x 8 = 10,96m² +

- Superfície superior da laje = 0,71m² + 3,01m² x = 3,72m² x 4 = 14,88m² +

- Superfície inferior da laje = 1,50m x 2,49m = 3,735m² x 4 = 14,94m² +

- Lateral interna = 1,50m x 2,18m = 3,27m² x 8 = 26,16m² +

- Lateral externa = 0,25m + 1,05m = 1,30m x 2,37m = 3,08m² x 8 = 24,64m²

- PINTURA DE PAREDES (COR: AMARELO):

- SUBTOTAL = 91,58m²

TOTAL = 319,81m² + 219,36m² + 55,36m² + 91,58m² = 686,11m²

9.2	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor, inclusive aplicação manual de massa para textura base acrílica.                                                          TOTAL: 1.326,24 m²

Vide Projeto Esquemático (Ilustrativo) de Acabamentos com respectivas quantidades.

TEXTURA COR CAMURÇA:

FACHADA 01 (Lado Externo) = 174,10m² +

FACHADA 01 (Lado Interno) = 160,03m² +

FACHADA 02 (Lado Externo) = 77,30m² + 77,30m² = 154,60m² +

FACHADA 02 (Lado Interno) = 28,37m² + 71,30m² + 71,27m² = 170,94m² +

FACHADA 03 (Lado Interno) = 132,30m² + 6,36m² + 24,42m² = 163,08m² +

FACHADA INTERNA FRONTAL (BLOCO 2) = 68,83m² +

FACHADA 04 (Lado Interno) = 7,72m² + 151,91m² = 159,63m² +

FACHADA INTERNA FRONTAL (BLOCO 1) = 75,42m² +

FACHADA INTERNA LATERAL (BLOCO 1) = 6,00m x h = 3,24m = 19,44m²

SUBTOTAL / FACHADAS = 1.146,07m²

- BLOCO 2:

- Sanitário Masculino = 15,46m²

- Parede 1 (Lado A) = 15,46m² +

- Circulação 05 = 14,24m²

- Parede 2 (Lado B) = 3,80m² +

- Parede 12 (Lado A) = 5,72m² +

- Parede 3 (Lado A) = 1,36m² +

- Parede (Lado Interno da Fachada Interna do Bloco 2) = 3,36m²

- Circulação 06 = 29,35m²

- Parede 4 (Lado B) = 11,97m²

- Parede 5 (Lado A) = 17,38m²

- Escada = 19,02m²

- Parede 13 (Lado B) = 10,86m² +

- Parede 3 (Lado B) = 8,16m²

- Mini Palco = 17,38m²

- Parede 6 (Lado B) = 17,38m²

- Rampa 02 de acesso ao Mini Palco = 17,21m²

- Parede 7 (Lado A) = 17,21m²

- Circulação 07 = 16,21m²

- Parede 7 (Lado B) = 3,80m² +

- Parede 15 (Lado A) = 6,03m² +

- Parede 8 (Lado A) = 1,28m² +

- Parede (Lado Interno da Fachada Interna do Bloco 2) = 5,10m²

- Mini Palco (fundos) = 30,31m²

- Parede 14 (Lado B) = 11,15m² + 19,16m² = 30,31m²

- Depósito sob escada = 1,49m²

- Parede 4 (Lado A) = 1,49m²

SUBTOTAL PAREDES INTERNAS = 160,67m²

TEXTURA COR CONCRETO:

- CABINE / FACHADAS INTERNAS /  LADO DA QUADRA:

- 2,80m² + 1,75m² + 6,67m2 + 3,73m² + 1,75m² + 2,80m² = 19,50m²

SUBTOTAL / TEXTURA CONCRETO = 19,50m²

TOTAL = 1.146,07m² + 160,67m² + 19,50m² = 1.326,24m²

9.3	Pintura com tinta acrílica própria para piso, sobre superfície áspera ou lisa, inclusive lixamento, selador acrílico, duas demãos de acabamento e limpeza. Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos. (Piso da Quadra + Circulações Internas e Externas).                                                                                                                   TOTAL: 1.900,00m²

- QUADRA + CIRCULAÇÕES INTERNAS: (1.294,19m²)

- Quadra Poliesportiva = 924,00m² +

- Circulação 1 = 79,79m² +

- Circulação 2 = 105,30m² +

- Circulação 3 = 79,79m² +

- Circulação 4 = 105,31m²

- BLOCO 02: (49,68m²)

- Circulação 6 = 6,97m² +

- Rampa 01 = 7,58m² +

- Patamar = 1,40m² +

- Rampa 02 = 2,51m² +

- Patamar = 2,01m² +

- Mini Palco = 28,18m² +

- Escada = 1,03m²

- CIRCULAÇÕES EXTERNAS: (552,23m²)

- Circulação Externa 1 = 203,20m² +

- Circulação Externa 2 = 203,17m² +

- Circulação Externa 3 = 72,94m² +

- Circulação Externa 4 = 72,92m²

TOTAL = 1.294,19m² + 49,68m² + 552,23m² = 1.896,10m² Arredondando = 1.900,00m²

9.4	Pintura com tinta acrílica própria para piso de faixas de demarcações de modalidades esportivas.                  TOTAL: 500,00m

9.5	Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de fundo anticorrosivo na cor laranja de secagem rápida e duas demãos de acabamento. (Estrutura dos Halls).        TOTAL: 300,00 m²

- Imagem meramente ilustrativa

- OBS: Vide projeto anexo

- PERFIS RETANGULARES 6x16cm =

- (1,55m x 0,16m) x 2 lados (superior e inferior) = 0,50m² x 14 peças = 7,00m² +

- (1,55m x 0,06m) x 2 lados (laterais) = 0,19m² x 14 peças = 2,66m² +

- (2,40m x 0,16m) x 2 lados (superior e inferior) = 0,77m² x 11 peças = 8,47m² +

- (2,40m x 0,06m) x 2 lados (laterais) = 0,29m² x 11 peças = 3,19m² +

- (1,71m x 0,16m) x 2 lados (superior e inferior) = 0,55m² x 14 peças = 7,70m² +

- (1,71m x 0,06m) x 2 lados (laterais) = 0,20m² x 14 peças = 2,80m² +

- (2,24m x 0,16m) x 2 lados (superior e inferior) = 0,72m² x 14 peças = 10,08m² +

- (1,71m x 0,06m) x 2 lados (laterais) = 0,27m² x 14 peças = 3,78m² +

- (2,00m x 0,16m) x 2 lados (superior e inferior) = 0,64m² x 14 peças = 8,96m² +

- (2,00m x 0,06m) x 2 lados (laterais) = 0,24m² x 14 peças = 3,36m² =

- SUBTOTAL = 58,00m² +

- PERFIS Ue 250 x 85 =

- (0,25m + 0,17m + 0,25m + 0,17m = 0,84m x h = 7,83m) = 6,58m² x 5 pilares = 32,90m² +

- (4,42m x 0,17m) x 2 lados= 1,50m² +

- (4,42m x 0,25m) x 2 lados= 2,21m² +

- (6,01m x 0,17m) x 2 lados= 2,04m² +

- (6,01m x 0,25m) x 2 lados= 3,00m² =

- SUBTOTAL = 41,65m²

- TOTAL = 99,65m² ( 1 HALL)

- TOTAL = 99,65m² X 3 HALLS = 298,95m² Arredondando = 300,00m²

9.6	Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de fundo anticorrosivo na cor laranja de secagem rápida e duas demãos de acabamento. (Estrutura metálica).      TOTAL: 3.804,00 m²

- Conforme planilha anexa.

9.7	Pintura interna ou externa, sobre madeira nova, com esmalte sintético alto brilho, ou acetinado, uma demão de verniz isolante incolor, uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão de massa para madeira, inclusive lixamento e remoção de pó e duas demãos de acabamento.                                                                                                      TOTAL: 95,25 m²

- RODAPÉ = 165,00m x 0,10m = 16,50m² +

- PORTAS 0,80m x 2,10m = 1,68m² x 3 x 10 unidades = 50,40m² +

- PORTAS 0,90 x 2,10m = 1,89m² x 3 x 5 unidades = 28,35m² =

TOTAL = 95,25m²

10.0 MOBILIÁRIO

10.1	Fornecimento e instalação de trave desmontável para futebol de salão, em tubo de ferro galvanizado pintado e buchas.    			TOTAL: 1,00 par

10.2   Fornecimento e instalação de rede de nylon para futebol de salão, fio 3.     TOTAL: 1,00 par

10.3      Fornecimento e instalação de kit p/ voleibol: rede de voleibol oficial, com cabo de aço.

TOTAL: 1,00 unidade

10.4	Fornecimento e instalação de poste para voleibol em tubo de ferro galvanizado, com catraca e buchas, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos.  TOTAL: 1,00 par

10.5	Fornecimento e instalação de estrutura para basquete em tubos de ferro com diâmetros de 4" e 3", inclusive tabela de compensado com chapa de aço, aro, rede oficial e pintura, inclusive concreto para fixação.                                                                                        TOTAL: 1,00 par

10.6	Fornecimento e colocação de rede de proteção em polietileno, malha 14, fio 3 mm, para proteção da quadra, fixada quando necessário em cabos de aço, ganchos galvanizados e buchas para esticamento e sustentação, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos. (Fundos da quadra)                                                                                          TOTAL: 428,86m²

10.7	Fornecimento e instalação de barra de apoio para deficiente em aço inox, com 0,80 cm de comprimento.                                                                           TOTAL: 16,00 unidades

- BLOCO 01:

- Vestiário Feminino (P.C.R. / P.M.R.) = 6,00 unidades

- Vestiário Masculino (P.C.R. / P.M.R.) = 6,00 unidades

- BLOCO 02:

- Sanitário Masculino (Público/PCR/PMR) = 2,00 unidades

- Sanitário Feminino (P.C.R. / P.M.R.) = 2,00 unidades

10.8	Fornecimento e instalação de banco articulado, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, dimensões mínimas 0,45x0,70m, em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1 1/4", para pessoas com necessidades especificas.      TOTAL: 2,00 unidades

- BLOCO 01:

- Vestiário Feminino (P.C.R. / P.M.R.) = 1,00 unidade

- Vestiário Masculino (P.C.R. / P.M.R.) = 1,00 unidade

10.9	Fornecimento e assentamento de espelho de cristal de 4 mm de espessura com moldura em alumínio, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários.       TOTAL: 20,90 m²

Bloco 01: (14,30m²)

Vestiário Feminino (Atletas) = 1,40m x h = 1,00m = 1,40m² + 0,60m x h = 1,00m x 3 = 1,80m² +

Vestiário Feminino (P.C.R/P.M.R.) = 1,00m x h = 2,00m = 2,00m² + 0,60m x h = 1,00m x 1 = 0,60m² +

Sanitário (Árbitro) = 0,90m x h = 1,00m x 1 = 0,90m² +

Sanitário (Árbitra) = 1,80m x h = 1,00m x 1 = 1,80m² +

Vestiário Masculino (P.C.R/P.M.R.) =1,00m x h = 2,00m = 2,00m² + 0,60m x h = 1,00m x 1 = 0,60m² +

Vestiário Masculino (Atletas) = 1,40m x h = 1,00m = 1,40m² + 0,60m x h = 1,00m x 3 = 1,80m² +

Bloco 02: (6,60m²)

Sanitário Masculino (P.C.R./P.M.R.) = 0,50m + 0,50m = 1,00m x h = 1,00m = 1,00m² +

Sanitário Masculino (Público) = 1,80m x h = 1,00m x 1 = 1,80m² +

Enfermaria = 0,60m x h = 1,00m x 1 = 0,60m² +

Sanitário Feminino (P.C.R./P.M.R.) = 0,50m + 0,50m = 1,00m x h = 1,00m = 1,00m² +

Sanitário Feminino (Público) = 2,20m x h = 1,00m x 1 = 2,20m²

TOTAL = 20,90m²

10.10	Fornecimento e assentamento de fechaduras anti pânico com travamento horizontal e vertical, inclusive maçaneta para travamento externo da barra anti pânico simples com chave.

TOTAL: 4,00 pares

Portas de saídas nas laterais da Quadra = 4,00 pares

11.0 COBERTURA

11.1	Fornecimento e colocação de cobertura em telha galvanizada trapezoidal TK= 40, espessura 0,5mm, material SAE 1020, com pintura eletrostática nas duas faces, fixada com parafusos auto brocante, inclusive arruela e borracha de vedação, mão de obra, equipamentos, apoiado em perfis metálicos conforme projeto estrutural. (Cor: Branco neve).          TOTAL: 3.092,95m²

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA:

Cobertura: (64,50m x 20,85m) = 1.344,825m² x 2 = 2.689,65m² +

Fechamento Lateral / Interno: Fachada 01 / Arquibancada: (60,00m x 1,71m) = 102,60m² +

Fechamento Frente / Interno: Fachada 02 / Arquibancada: (60,00m x 1,71m) = 102,60m² +

Fechamento / Interno: Fachada 03 / Bloco 02 = 98,80m² +

Fechamento / Interno: Fachada 04 / Bloco 01 = 98,80m² +

TOTAL = 3.092,95m²

11.2	Cumeeira de alumínio espessura de 0,8 mm, 0,30 m de aba para cada lado, para telhas trapezoidais. Fornecimento e colocação.                                                            TOTAL: 64,50m

TOTAL = 64,50m

11.3	Rufo de chapa galvanizada de 30cm de largura. Fornecimento e Colocação. TOTAL: 234,00m

Horizontal / Sobre Platibanda / Fachada 01 = 64,50m +

Horizontal / Sobre Platibanda / Fachada 02 = 64,50m +

Horizontal / Sobre Platibanda / Fachada 03 = 21,25m + 21,25m = 42,50m +

Horizontal / Sobre Platibanda / Fachada 04 = 21,25m + 21,25m = 42,50m +

Vertical / Platibanda / 4 Fachadas = (5,00m x 4) = 20,00m

TOTAL = 234,00m

11.4	Fornecimento e colocação de cobertura em telha galvanizada trapezoidal TK= 40, espessura 0,5mm, material SAE 1020, com pintura eletrostática nas duas faces, fixada com parafusos auto brocantes, inclusive arruela e borracha de vedação, mão de obra, equipamentos, apoiado em perfis metálicos conforme projeto estrutural. (Colorida).                            TOTAL: 638,62m²

Fachada 01 = 64,50m x 2,50m = 161,25m² +

Fachada 02 = 64,50m x 2,50m = 161,25m² +

Fachada 03 = 21,075m x (5,00m + 2,50m ÷ 2 = 3,75m) = 79,03m² x 2 = 158,06m² +

Fachada 04 = 21,075m x (5,00m + 2,50m ÷ 2 = 3,75m) = 79,03m² x 2 = 158,06m²

TOTAL = 638,62m²

12.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA

Conforme quantitativo fornecido pelo projetista (Projeto de Elétrica e projetos de SPDA e combate a incêndio.)

13.0 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - não utilizar produtos fabricados com material reciclado

13.1	Lavatório de louça branca de embutir (cuba), tipo médio luxo, com ladrão, com medidas em torno de 52 x 39 cm. Ferragens em metal cromado: sifão 1680 de 1" x 1 1/4", torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC. Fornecimento e Colocação.  TOTAL: 14,00 unidades

Bloco 01:

Vestiário Feminino (Atletas) = 4,00 unidades

Sanitário (Árbitro) = 1,00 unidade

Sanitário (Árbitra) = 1,00 unidade

Vestiário Masculino (Atletas) = 4,00 unidades

Bloco 02:

Sanitário Masculino (Público) = 2,00 unidades

Vestiário Feminino (Público) = 2,00 unidades

13.2	Fornecimento e instalação de lavatório, para portadores de necessidades especiais (PNE), de louça branca, de canto tipo médio luxo, com ladrão, e medidas em torno de 30 x 30 x 15 cm, sem coluna, inclusive acessórios de fixação, compreendendo rabichos, conexões sifão flexível e torneira com fechamento automático - tipo alavanca.	 TOTAL: 4,00 unidades

Bloco 01:

Vestiário Feminino (PMR/PCR) = 1,00 unidade

Vestiário Masculino (PMR/PCR) = 1,00 unidade

Bloco 02:

Sanitário Feminino (PMR/PCR) = 1,00 unidade

Sanitário Masculino (PMR/PCR) = 1,00 unidade

13.3	Fornecimento e Instalação de mictório individual de louça, branca, com sifão integrado, medidas em torno de 33 x 28 x 53 cm, compreendendo: materiais, mão-de-obra e equipamentos.	                                                                        TOTAL: 5,00 unidades

Bloco 01:

Vestiário Masculino (Atletas) = 2,00 unidades

Vestiário (Árbitro) = 1,00 unidade

Bloco 02:

Sanitário Masculino (Público) = 2,00 unidades

13.4	Fornecimento e instalação de vaso sanitário de louça branca, tipo popular, com caixa acoplada, medidas em torno de 35 x 65 x 35 cm, presas por fita metálica inclusive assento plástico tipo popular e rabicho em PVC. Colocar fita metálica para fixar a tampa da caixa acoplada.                                                                                            TOTAL: 13,00 unidades

Bloco 01:

Vestiário Feminino (Atletas) = 5,00 unidades

Vestiário (Árbitra) = 1,00 unidade

Vestiário (Árbitro) = 1,00 unidade

Vestiário Masculino (Atletas) = 3,00 unidades

Bloco 02:

Sanitário Masculino (Público) = 1,00 unidade

Sanitário Feminino (Público) = 2,00 unidades

13.5	Fornecimento e instalação de vaso sanitário de louça branca, tipo popular, medidas em torno de 36 x 48 x 44 cm, inclusive assento plástico tipo popular, compreendendo: instalação hidráulica com 2,00 m de tubo de PVC de 50 mm, com conexões, até a válvula e após esta até o vaso, ligação de esgotos com 3,00 m de tubo de PVC 100 mm à caixa de inspeção e tubo de ventilação, inclusive conexões, e tubo de ventilação. Para atender portador de necessidades especiais (PNE).	                                                       TOTAL: 4,00 unidades

Bloco 01:

Vestiário Feminino (PMR/PCR) = 1,00 unidade

Vestiário Masculino (PMR/PCR) = 1,00 unidade

Bloco 02:

Sanitário Feminino (PMR/PCR) = 1,00 unidade

Sanitário Masculino (PMR/PCR) = 1,00 unidade

13.6	Fornecimento e instalação de chuveiro de plástico em 110 / 220 v, com braço cromado de 1/2". Inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos.	              TOTAL: 12,00 unidades

Bloco 01:

Vestiário Feminino (Atletas) = 4,00 unidades

Vestiário Feminino (PMR/PCR) = 1,00 unidade

Sanitário (Árbitra) = 1,00 unidade

Sanitário (Árbitro) = 1,00 unidade

Vestiário Masculino (PMR/PCR) = 1,00 unidade

Vestiário Masculino (Atletas) = 4,00 unidades

13.7	Instalação de tanque de louça branca, com coluna e medidas em torno de 60 x 56 cm, inclusive tubos, conexões, ferragens em metal cromado, torneira de pressão 1/2", válvula de escoamento, sifão e rabicho de PVC. TOTAL: 2,00 unidades

Bloco 01:

Depósito = 1,00 unidade

Bloco 02:

Copa = 1,00 unidade

13.8	Instalação para bebedouro elétrico, tipo pressão com filtro, inclusive registro de gaveta 3/4"com conexões, tomada tripolar para pino faca 20ª – 220 V, caixa de luz em PVC, materiais, mão-de-obra e equipamentos.	                                         TOTAL: 1,00 unidade

Bloco 01:

Hall 03 = 1,00 unidade

13.9	Fornecimento e assentamento de cuba de aço inox, de 520 x 340 x 170 mm, em chapa 20.304, inclusive válvula americana cromada 1623 1 1/2" x 3 3/4", sifão em metal cromado 1 1/2" x 1 1/2", materiais, mão-de-obra e equipamentos necessário.  TOTAL: 1,00 unidade

Bloco 02:

Copa = 1,00 unidade

13.10	Fornecimento e assentamento de torneira para pia, com arejador, tubo móvel, tipo banca, de 1/2" x 17 cm aproximadamente, em metal cromado, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos.	                                                                          TOTAL: 14,00 unidades

Bloco 01:

Vestiário Feminino (Atletas) = 4,00 unidades

Sanitário (Árbitro) = 1,00 unidade

Sanitário (Árbitra) = 1,00 unidade

Vestiário Masculino (Atletas) = 4,00 unidades

Bloco 02:

Sanitário Masculino (Público) = 2,00 unidades

Sanitário Feminino (Público) = 2,00 unidades

13.11	Fornecimento e assentamento de papeleira em aço inox, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos.  TOTAL: 17,00 unidades

Bloco 01:

Vestiário Feminino (Atletas) = 5,00 unidades

Vestiário Feminino (PMR/PCR) = 1,00 unidade

Sanitário (Árbitro) = 1,00 unidade

Sanitário (Árbitra) = 1,00 unidade

Vestiário Masculino (PMR/PCR) = 1,00 unidade

Vestiário Masculino (Atletas) = 3,00 unidades

Bloco 02:

Sanitário Masculino (PMR/PCR) = 1,00 unidade

Sanitário Masculino (Público) = 1,00 unidade

Sanitário Feminino (PMR/PCR) = 1,00 unidade

Vestiário Feminino (Público) = 2,00 unidades

13.12	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55 cm, ou equivalente, padrão médio. Fornecimento e instalação. AF_12/2013.	TOTAL: 1,00 unidade

Bloco 02:

Enfermaria = 1,00 unidade

13.13	Tubo de PVC rígido de 85 mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.	                          TOTAL: 15,00 m

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

13.14	Tubo de PVC rígido de 75 mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.	                           TOTAL: 80,00 m

13.15	Tubo de PVC rígido de 50 mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.                                      TOTAL: 70,00 m

13.16		Tubo de PVC rígido de 40 mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.                                      TOTAL: 71,00 m

13.17	Tubo de PVC rígido de 32 mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.                                    TOTAL: 137,60 m

13.18	Tubo de PVC rígido de 25 mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.                                      TOTAL: 85,00 m

13.19	Tubo de PVC rígido de 20 mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.                                      TOTAL: 42,40 m

13.20		Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 85 mm, instalado em prumada de água. Fornecimento e instalação. AF_12/2014.                                                                          TOTAL: 2,00 unidades

13.21	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 75 mm, instalado em prumada de água. Fornecimento e instalação. AF_12/2014.                                                                          TOTAL: 5,00 unidades

13.22		 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em prumada de água. Fornecimento e instalação. AF_12/2014.                                                                          TOTAL: 9,00 unidades

13.23		Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em prumada de água. Fornecimento e instalação. AF_12/2014.                                                                          TOTAL: 4,00 unidades

13.24		Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em prumada de água. Fornecimento e instalação. AF_12/2014.                                                                        TOTAL: 10,00 unidades

13.25		Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em prumada de água. Fornecimento e instalação. AF_12/2014.                                                                       TOTAL: 18,00 unidades

13.26		Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 20 mm, instalado em prumada de água. Fornecimento e instalação. AF_12/2014.                                                                       TOTAL: 21,00 unidades

13.27		Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 85 mm, instalado em prumada de água. Fornecimento e instalação. AF_12/2014.                                                                        TOTAL: 2,00 unidades

13.28		TÊ, PVC, soldável, DN 85 mm, instalado em prumada de água. Fornecimento e instalação. AF_12/2014.                                                                                         TOTAL: 1,00 unidade

13.29		TÊ, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em prumada de água. Fornecimento e instalação. AF_12/2014.                                                                                          TOTAL: 3,00 unidades

13.30		TÊ, PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em prumada de água. Fornecimento e instalação. AF_12/2014.                                                                                         TOTAL: 3,00 unidades

13.31		TÊ de redução, PVC, soldável, DN 50 mm x 40 mm, instalado em prumada de água. Fornecimento e instalação. AF_12/2014.                                               TOTAL: 3,00 unidades

13.32		Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 60 mm x 50 mm. Fornecimento e colocação.                                                                                              TOTAL: 1,00 unidade

13.33		Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 50 mm x 40 mm. Fornecimento e colocação.                                                                                          TOTAL: 1,00 unidade

13.34		Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 85 mm x 75 mm. Fornecimento e colocação.                                                                                          TOTAL: 2,00 unidades

13.35		Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 75 mm x 50 mm. Fornecimento e colocação.                                                                                  TOTAL: 2,00 unidades

13.36		Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3”, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento. Fornecimento e instalação. AF_06/2016.                                                                                                                                TOTAL: 1,00 unidade

13.37		Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 ¼”, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento. Fornecimento e instalação. AF_06/2016.

TOTAL: 1,00 unidade

13.38		Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1”, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento. Fornecimento e instalação. AF_06/2016.

TOTAL: 1,00 unidade

13.39		Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4". Fornecimento e colocação (obs.: 3% - desgaste de ferramentas e EPI).                                                             TOTAL: 6,00 unidades

13.40		Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1 ¼”. Fornecimento e colocação (obs.: 3% - desgaste de ferramentas e EPI)                                                   TOTAL: 3,00 unidades

13.41		Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1 ½”. Fornecimento e colocação (obs.: 3% - desgaste de ferramentas e EPI).                            TOTAL: 2,00 unidades

13.42		Registro de esfera, em bronze, com diâmetro de 3/4". Fornecimento e colocação (obs.: 3% - desgaste de ferramentas e EPI).                             TOTAL: 12,00 unidades

13.43		Válvula de fechamento automático, para mictório, acabamento cromado. Fornecimento.

TOTAL: 5,00 unidades

13.44		Torneira para jardim, de 1/2" x 10 cm aproximadamente, em metal cromado. Fornecimento.

TOTAL: 2,00 unidades

13.45		Tubo de PVC rígido de 40 mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento  TOTAL: 68,0 m

13.46		Tubo de PVC rígido de 50 mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento  TOTAL: 21,0 m

13.47		Tubo de PVC rígido de 75 mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento TOTAL: 73,0 m

13.48		Tubo de PVC rígido de 100 mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento TOTAL: 142,0 m

13.49		Tubo de PVC rígido de 150 mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento TOTAL: 95,0 m

13.50		Tubo de PVC (nbr-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 200 mm, inclusive anel de borracha. Fornecimento e colocação.                                       TOTAL: 120,00m

13.51		Tubo de PVC (nbr-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 250 mm, inclusive anel de borracha. Fornecimento e colocação.                                       TOTAL: 155,00m

13.52		Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014                    TOTAL: 10,00 unidades

13.53		Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014                  TOTAL: 15,00 unidades

13.54		Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014   TOTAL: 2,00 unidades

13.55		Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado DN 60 mm com tampa. Fornecimento e instalação.                                                                                                  TOTAL: 1,00 unidade

13.56		Caixa de passagem em blocos de concreto de 10x20x40cm, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e concreto 20mpa, para preenchimento dos furos dos mesmos, em paredes de meia vez (0,10m), de 0,60 x 0,60 x 0,80m, exclusive tampa, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, inclusive tampa de concreto armado, 15 Mpa, com espessura de 10 cm.                TOTAL: 10,00 unidades

13.57		Caixa de passagem em blocos de concreto de 20x20x40cm, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e concreto 20mpa, para preenchimento dos furos dos mesmos, em paredes de meia vez (0,20m), de 0,80 x 0,80 x 0,80m, exclusive tampa, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, inclusive tampa de concreto armado, 15 Mpa, com espessura de 10 cm.                  TOTAL: 1,00 unidades

13.58		Tampão misto (ferro fundido e concreto, exclusive este), tipo leve, de 0,60m de diâmetro, peso sem concreto 36 kg e total de 76 kg, conforme projeto CEDAE, assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.                                                                                                                     TOTAL: 11,00 unidades

13.59		Tubo de queda em PVC de 150 mm, inclusive "t" sanitário. Fornecimento e assentamento (obs.: 3%-desgaste de ferramentas e EPI).                                                     TOTAL: 76,00m

13.60		Tubo de concreto armado, classe PA-1(NBR 8890/03), para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 600 mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala. Fornecimento e assentamento (obs.: 3%-desgaste de ferramentas e EPI).                                 TOTAL: 25,0m

13.61 		Ralo de cobertura semi-esférico (tipo abacaxi), com 6". Fornecimento e colocação (obs.: 3% -desgaste de ferramentas e EPI).                                                           TOTAL: 8,00 unidades

13.62 		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L .  TOTAL: 1,00 unidade

13.63  		FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L. TOTAL: 1,00 unidade

14.0 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E PÂNICO

CONFORME PROJETO DE  SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.0 ARQUIBANCADA

15.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 30 cm, complementada com 6% de tijolos de 10 x 20 x 20 cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10 m) de superfície corrida, até 3,00 m de altura e medida pela área real.

TOTAL: 180,00m²

Degraus = 42,00m x 0,30m = 12,60m² x 6 = 75,60m² +

Laterais = 7,00m² x 2 = 14,00m² =

89,60m² arredondando = 90,00m²

X 2 arquibancadas = 180,00m²

15.2  	Revestimento externo, de uma vez, com argamassa de cimento, saibro macio e areia fina, no traço 1:3:3, com espessura de 2,5cm, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3.

TOTAL: 851,82 m²

ARQUIBANCADA 01:

PISO:

42,00m x 0,85m = 35,70m² x 5 = 178,50m² +

30,15m x 0,85m = 26,63m² x 1 = 26,63m² +

4,075m x 0,85m = 3,46m² x 1 = 3,46m² +

4,075m x 0,85m = 3,46m² x 1 = 3,46m² =

SUBTOTAL = 212,05m²

ESPELHO:

42,00m x 0,45m = 18,90m² x 6 = 113,40m² +

Lateral = 8,00m² x 2 = 16,00m² +

Lateral P.C.R. = 1,15m² x 4 = 4,60m² =

SUBTOTAL = 215,05m²

ARQUIBANCADA 02:

PISO:

42,00m x 0,85m = 35,70m² x 5 = 178,50m² - Espaço ocupado pela cabine (5,30m x 0,45m = 2,38m²) = 176,12m²

30,15m x 0,85m = 26,63m² x 1 = 26,63m² +

4,075m x 0,85m = 3,46m² x 1 = 3,46m² +

4,075m x 0,85m = 3,46m² x 1 = 3,46m² =

SUBTOTAL = 209,67m²

ESPELHO:

42,00m x 0,45m = 18,90m² x 6 = 113,40m² +

Lateral = 8,00m² x 2 = 16,00m² +

Lateral P.C.R. = 1,15m² x 4 = 4,60m² =

SUBTOTAL = 215,05m²

TOTAL = 212,05m² +215,05m² + 209,67m² + 215,05m² = 851,82m²

15.3  Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,alisado a colher, com novo alisamento , sobre pó de cimento espargido e molhado, sobre base existente (cimentado liso queimado)

TOTAL: 851,82 m²

ARQUIBANCADA 01:

PISO:

42,00m x 0,85m = 35,70m² x 5 = 178,50m² +

30,15m x 0,85m = 26,63m² x 1 = 26,63m² +

4,075m x 0,85m = 3,46m² x 1 = 3,46m² +

4,075m x 0,85m = 3,46m² x 1 = 3,46m² =

SUBTOTAL = 212,05m²

ESPELHO:

42,00m x 0,45m = 18,90m² x 6 = 113,40m² +

Lateral = 8,00m² x 2 = 16,00m² +

Lateral P.C.R. = 1,15m² x 4 = 4,60m² =

SUBTOTAL = 215,05m²

ARQUIBANCADA 02:

PISO:

42,00m x 0,85m = 35,70m² x 5 = 178,50m² - Espaço ocupado pela cabine (5,30m x 0,45m = 2,38m²) = 176,12m²

30,15m x 0,85m = 26,63m² x 1 = 26,63m² +

4,075m x 0,85m = 3,46m² x 1 = 3,46m² +

4,075m x 0,85m = 3,46m² x 1 = 3,46m² =

SUBTOTAL = 209,67m²

ESPELHO:

42,00m x 0,45m = 18,90m² x 6 = 113,40m² +

Lateral = 8,00m² x 2 = 16,00m² +

Lateral P.C.R. = 1,15m² x 4 = 4,60m² =

SUBTOTAL = 215,05m²

TOTAL = 212,05m² +215,05m² + 209,67m² + 215,05m² = 851,82m²

15.4  	Pintura acrílica própria para piso, mínimo de duas demãos                  TOTAL: 851,82 m²

ARQUIBANCADA 01:

PISO:

42,00m x 0,85m = 35,70m² x 5 = 178,50m² +

30,15m x 0,85m = 26,63m² x 1 = 26,63m² +

4,075m x 0,85m = 3,46m² x 1 = 3,46m² +

4,075m x 0,85m = 3,46m² x 1 = 3,46m² =

SUBTOTAL = 212,05m²

ESPELHO:

42,00m x 0,45m = 18,90m² x 6 = 113,40m² +

Lateral = 8,00m² x 2 = 16,00m² +

Lateral P.C.R. = 1,15m² x 4 = 4,60m² =

SUBTOTAL = 215,05m²

ARQUIBANCADA 02:

PISO:

42,00m x 0,85m = 35,70m² x 5 = 178,50m² - Espaço ocupado pela cabine (5,30m x 0,45m = 2,38m²) = 176,12m²

30,15m x 0,85m = 26,63m² x 1 = 26,63m² +

4,075m x 0,85m = 3,46m² x 1 = 3,46m² +

4,075m x 0,85m = 3,46m² x 1 = 3,46m² =

SUBTOTAL = 209,67m²

ESPELHO:

42,00m x 0,45m = 18,90m² x 6 = 113,40m² +

Lateral = 8,00m² x 2 = 16,00m² +

Lateral P.C.R. = 1,15m² x 4 = 4,60m² =

SUBTOTAL = 215,05m²

TOTAL = 212,05m² +215,05m² + 209,67m² + 215,05m² = 851,82m²

16.0 TRANSPORTE E BOTA-FORA

Itens e quantidades conforme memória de cálculo anexa