ANEXO I

Os equipamentos de ATI podem apresentar os seguintes tipos de fixação, são eles:

CADEIRA DE FUNDAÇÃO (CADEIRINHA)

Fabricada em aço CA50, com parafusos galvanizados nas extremidades. Altura = 60cm, Diâmetro médio = 25cm.

PARABOLT (CHUMBADOR DE AÇO)

Fabricado em aço carbono com acabamento zincado branco – Arruela aba larga M12.

Bitola = Diâmetro 1/2” x Comprimento 3” (Furar com broca diâmetro 3/4" e apertar com chave de 3/4") ou Bitola = Diâmetro 5/16” x Comprimento 2 ¼” (Furar com broca diâmetro 13mm e apertar com chave de 13mm) – de acordo com o modelo de equipamento

INSTALAÇÃO DE “CADEIRINHA”

Perfure o centro da base demarcada em 30cm de diâmetro e 60cm de profundidade, insira a “cadeirinha” mantendo as pontas roscadas 2,5cm acima da base.

Inclua a brita e a malha de aço.

Finalize com o concreto.

Obs: A frente do equipamento sempre estará alinhada com uma das pontas roscadas da Cadeira de Fundação.

INSTALAÇÃO DE PARABOLT

Os equipamentos com fixação por Parabolts são equipados com uma estrutura própria para a utilização do chumbador.

Para fixá-lo, basta perfurar o concreto onde será acondicionado o equipamento e introduzir o Parabolt parafusando-o.

EQUIPAMENTOS DO PROJETO E SUAS FIXAÇÕES

- Barra alta giratória tripla – CADEIRINHA

- Esqui triplo – PARABOLT

- Exercitador pernas triplo – CADEIRINHA

- Giro diagonal com vertical – PARABOLT

- Simulador de remada triplo – PARABOLT

- Twist duplo – PARABOLT

- Surf duplo – CADEIRINHA

- Placa orientativa – CADEIRINHA

- Peitoral duplo – PARABOLT

- Supino individual PNE – PARABOLT

- Giro duplo PNE - PARABOLT