PRAÇA DE ESPORTES EDUCACIONAL – TÊNIS DE MESA – GETÚLIO VARGAS

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. Fornecimento e colocação (Obs.: 3% - desgaste de ferramentas e EPI).

TOTAL: 12,00 m²

Executar uma placa conforme manual do Governo Federal

A outra placa deverá ser executada conforme modelo a ser apresentado pelo Governo Municipal.

Fornecimento e instalação de placa de identificação: (2,00m x 3,00m) x 2 = 12,00m²

1.2	Tapume de vedação ou proteção executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado, espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de utilização, inclusive engradamento de madeira, utilizado 2vezes, exclusive pintura (obs.:3% - desgaste de ferramentas e EPI).

TOTAL: 304,92 m²

TAPUME

Foi considerado o perímetro da área existente x altura = 138,60m x h = 2,20m = 304,92m²

1.3	Barracão de obra, com paredes e piso de tabuas de madeira de 3¦, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm,e instalações, exclusive pintura,sendo reaproveitado 2 vezes (Obs.:3% - desgaste de ferramentas e EPI 1% - grampo e roseta de madeira).

TOTAL : 10,00 m²

1.4	Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, com 2,00 m² executado com tabuas de madeira de 3¦, e telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, inclusive instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens considerando reaproveitamento das instalações e aparelhos 2 vezes (Obs.:3% - desgaste de ferramentas e EPI 10% - grampo e roseta de madeira).

TOTAL : 1,00 unidade

1.5	Instalação e ligação provisória para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro publico (Obs.:3% - desgaste de ferramentas e EPI).

TOTAL: 1,00 unidade

2.0 – TRABALHOS EM TERRA

2.1	Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área envolvente (Obs.: 3% - desgaste de ferramentas e EPI).

TOTAL: 986,12 m²

Terreno= 986,12m²

2.2	Escavação mecânica, à céu aberto, em material de 1a categoria, com escavadeira hidráulica, capacidade de 0,78 m³

TOTAL: 353,61 m³

Considerou-se que cerca de 10% a 15% está plano = 986,12 (terreno) - 136,12 (10 a 15%) = 850m² x 0,30m (profundidade) = 255,00m³ + retirada dos primeiros 10cm para descarte (0,10 x  986,12) = 353,61m³

2.3	Escavação manual de vala/cava em material de 1¦ categoria (A(areia,argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento (Obs.:3% - desgaste de ferramentas e EPI).

TOTAL: 49,49m³

Escavação manual até 1,50m:

Rampa calçada Presidente Kennedy: (1,50 x 0,10)/2 = 0,075m² x 1,50 = 0,11m³

1,50 x 1,50 x 0,10 = 0,23/2 = 0,11/2 = 0,56m³

1,50 x 1,50 x 0,10 = 0,23/2 = 0,11/2 = 0,56m³

Subtotal: 1,23m³

Rampa calçada José Fagundes Pinto: (1,50 x 0,10)/2 = 0,075m² x 1,50 = 0,11m³

(1,50 x 0,10)/2 = 0,075m² x 1,50 = 0,11m³

1,50 x 0,10 = 0,15m² x 1,50 = 0,23m³

Subtotal: 0,45m³

Rampa Lateral: (28,49 x 1,50)/2 = 21,37m² x 1,88 = 40,17m³

Meio fio : 88,61 + 11,04 = 99,65 x 0,15 x 0,20 = 2,99m³ (consultar item 5.1.1 e 5.1.2)

Canteiros cordões : 150,64 + 4,34 = 154,98 x 0,15 x 0,20 = 4,65m³ (consultar item 5.2.1 e 5.2.2)

TOTAL: 1,23 + 0,45 + 40,17 + 2,99 + 4,65 = 49,49m³

2.4	Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material (Obs.:3%-desgaste de ferramentas e EPI).

TOTAL: 94,65 m³

Considerou-se os canteiros 12 e 13 (voltados para Rua José Fagundes Pinto)

1,50 (largura dos canteiros) x 1,60 (altura dos canteiros) x 47,33 (comprimento dos canteiros)

Em relação a largura foi dividido em dois cálculos 1. Para preenchimento total (considerou-se 1,00m onde não possui inclinação) e 2. Para preenchimento parcial (considerou-se 0,50m onde possui inclinação), totalizando 1,50m.

- 1,00 x 1,60 x 47,33 = 75,75m³

- 0.50 x 1.60 x 47,33 = 37.86 / 2 = 18,93m³

TOTAL = 94,65m³

2.5	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m³/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 Kg

TOTAL: 429,38 m³

Considerou-se (metragem cúbica do preparo manual do terreno, item 1.7 x 1.30 de empolamento) + (metragem cúbica da escavação, item 1.8) – (metragem cúbica de reaterro nos canteiros 12 e 13, voltados para Rua José Fagundes Pinto, item 1.9)

(353,61 x 1,30) + (49,49 x 1,30) – 94,65 = 459,69 + 64,34 – 94,65 = 429,38m³

2.6	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). AF_01/2018

TOTAL: 5710,75 m³ x Km

Local de destino do bota-fora: CTR de Barra Mansa

Caminho mais curto: 13,30km X 429,38 = 5710,75 m³ x Km

2.7	Espalhamento de material de 1A categoria com trator de esteira com 153 HP

TOTAL: 429,38m³

Considerou-se (metragem cúbica do preparo manual do terreno, item 1.7 x 1.30 de empolamento) + (metragem cúbica da escavação, item 1.8) – (metragem cúbica de reaterro nos canteiros 12 e 13, voltados para Rua José Fagundes Pinto, item 1.9)

(353,61 x 1,30) + (49,49 x 1,30) – 94,65 = 459,69 + 64,34 – 94,65 = 429,38³

3.0 – ARRANCAMENTO  E  DEMOLIÇÃO

3.1	Demolição manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço (obs.:3%-desgaste de ferramentas e EPI):

3.1.1	Escada                                                                                                              TOTAL: 0,77 m³

Arrancamento

Arrancamento

+

0,80 x 0,20 x 0,30 = 0,048m³ em média por degrau x 10 degraus = 0,48m³

0,80 x 0,20 x 0,30 = 0,048m³ em média por degrau x 06 degraus = 0,29m³

TOTAL = 0,48 + 0,29 = 0,77m³

3.1.2	Calçada e lastro                                                                                              TOTAL: 11,12 m³

+

Lastro ponto de ônibus (20,00) + Calçada da Rua J. Fagundes Pinto (91,20) = 111,2 x 0,10 = 11,12m²

3.1.3	Meio-fio                                                                                                               TOTAL: 4,48m³

Meio fio reto (38,54m + 50,07m)= 88,61 + Meio fio curvo 11,04 = 99,65 x 1,50 x 0,30 = 4,48m³

3.2	Arrancamento e replantio de arvore adulta,entre 3,00 e 5,00m de altura e ate 20cm de diâmetro, inclusive escavação e rega durante 15 dias,exclusive transporte (Obs.:3%-desgaste de ferramentas e EPI).                                                                               TOTAL: 4,0 unidades

Arrancamento

Arrancamento

Arrancamento

Arrancamento

3.3	Arrancamento e replantio de arvore adulta, acima de 5,00m de altura e mais de 20cm de diâmetro, inclusive escavação e rega durante 15 dias,exclusive transporte (Obs.:3%-desgaste de ferramentas e EPI).

TOTAL: 1,0 unidade

Arrancamento

3.4	Arrancamento e replantio de arbusto, inclusive escavação e rega durante 15 dias, exclusive transporte (Obs.:3%-desgaste de ferramentas e EPI).

TOTAL: 1,0 unidade

Arrancamento

3.5	Arrancamento de outdoor                                                                           TOTAL: 1,0 unidade

5,00 de altura x 9,00 de largura = 45,00 m²

3.6	Arrancamento e reassentamento de cobertura para ponto de ônibus.        TOTAL: 1,0 unidade

3.7	Arrancamento de corrimão metálico  (2,00x1,10m=2,20m²).                              TOTAL: 2,20 m²

4.0 – CANTEIROS (Bancos, Mesas, Jardineira, Rampa, Ponto de Ônibus), ESCADA

4.1  Escavação manual de vala/cava em material de 1¦ categoria (a(areia,argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento (Obs.:3% - desgaste de ferramentas e EPI).

TOTAL: 73,14 m³

Conforme item 1 do quadro resumo das estruturas do levantamento de projeto estrutural.

4.2  Perfuração manual de solo, a trado acima de 10" (Obs.:3% - desgaste de ferramentas e EPI).

TOTAL: 9,00 m

Conforme item 2 do quadro resumo das estruturas do levantamento de projeto estrutural.

4.3  Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade,utilizando vibro compactador portatil,exclusive material (Obs.:3%-desgaste de ferramentas e EPI).                          TOTAL: 40,37m³

Conforme item 3 do quadro resumo das estruturas do levantamento de projeto estrutural.

4.4 Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de 15mpa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento.   TOTAL: 5,44 m³

Conforme item 4 do quadro resumo das estruturas do levantamento de projeto estrutural.

4.5 Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de 25MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento (Obs.:5%-perdas).

TOTAL: 37,95m³

Conforme item 5 do quadro resumo das estruturas do levantamento de projeto estrutural.

4.6 Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de 25 MPa, com fibra de polipropileno, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento (Obs.:5%-perdas).                                                                                     TOTAL: 6,77m³

Conforme item 6 e 7 do quadro resumo das estruturas do levantamento de projeto estrutural.

4.7 Formas de chapas de madeira compensada, empregando-se as de 14 mm, resinadas, e também as de 20 mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes,e a madeira auxiliar servindo 3 vezes,inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento (Obs.:3%-desgaste de ferramentas e EPI).                                                                                                     TOTAL: 127,86 m²

Conforme item 8 do quadro resumo das estruturas do levantamento de projeto estrutural.

4.8 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. AF_06/2017

TOTAL: 205,03m²

Conforme item 9 do quadro resumo das estruturas do levantamento de projeto estrutural.

4.9 Fio de aço CA-60, redondo, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro entre 4,2 a 5 mm, destinado a armadura de pecas de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. Fornecimento e colocação.

TOTAL: 66,03 Kg

Conforme item 10 do quadro resumo das estruturas do levantamento de projeto estrutural.

4.10  Barra de aço CA-50,com saliência ou mossa,coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3 mm, destinada a armadura de concreto armado,10% de perdas de pontas e arame 18. Fornecimento e colocação.

TOTAL: 499,23Kg

Conforme item 11 do quadro resumo das estruturas do levantamento de projeto estrutural.

4.11  Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8 a 12,5mm, destinada a armadura de concreto armado,10% de perdas de pontas e arame 18 .Fornecimento e colocação.

TOTAL: 2827,72 Kg

Conforme item 12, 13 e 14 do quadro resumo das estruturas do levantamento de projeto estrutural.

4.12 Pintura para estruturas de concreto: impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.

TOTAL: 280,80 m²

Conforme item 15 do quadro resumo das estruturas do levantamento de projeto estrutural.

4.13 Armação em tela de aço soldada nervurada q-283, aço CA-60, 4,2 mm, malha 10x10cm

TOTAL: 176,47 Kg

Conforme item 16 do quadro resumo das estruturas do levantamento de projeto estrutural.

39,39 x 4,48 (kg/m²) = 176,47kg

4.14 Camada vertical drenante feita com pedra britada, inclusive fornecimento do material

TOTAL: 12,55 m³

Conforme item 17 do quadro resumo das estruturas do levantamento de projeto estrutural.

4.15 Dreno ou barbaça em tubo de PVC, diâmetro de 2", inclusive fornecimento do tubo e material drenante.

TOTAL: 14,07 m

Conforme item 18 do quadro resumo das estruturas do levantamento de projeto estrutural.

4.16  Muro: alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_06/2014

TOTAL: 30,96 m²

Conforme item 19 do quadro resumo das estruturas do levantamento de projeto estrutural.

5.0 EQUIPAMENTOS

5.1	BANCOS E MESA COM BANQUETAS

5.1.1	Banco de Concreto, de 200 x 50 x 47 cm, 517kg/unid

.                                                                                           TOTAL: 8,0 unidades

5.1.2	Mesa Quadrada com 4 Banquetas, de concreto,  de 90 x 90 x 5 cm, Peso : 167 kg / unid, Tampo : Liso – Xadrez.	                                                                   TOTAL: 3,0 conjuntos

5.2	MESA PARA TÊNIS DE MESA

5.2.1	Mesa para a prática de tênis de mesa em chapas de aço carbono ASTM A-36 de 3/8” de espessura, soldadas com tratamento de galvanização por imerssão a quente e pintura, construída em uma única peça pré-fabricada. Tamanho: 1,525 m x 2,74m x 0,76 m. Peso aprox.: 525Kg. FORNECIMENTO, TRIBUTOS,  FRETE E INSTALAÇÃO.

TOTAL: 3,0 unidades

6.0 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

6.1	BANCOS E MESA COM BANQUETAS

6.1.1	Instalação de banco de concreto aparente.

.                                                                                           TOTAL: 8,0 unidades

Referente ao item 5.1.1. As Fundações estão no Item 9.

6.1.2	Mesa de jogos com 4 bancos.

TOTAL: 3,0 conjuntos

Referente ao item 5.1.2. As Fundações estão no Item 9.

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1	Caixa retangular 4" x 4" instalada em piso, de alumínio.  Fornecimento e instalação. Af_12/2015.                                                                                              TOTAL: 13,0 unidades

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Equipamentos)

7.2	Caixa octogonal 4" x 4", pvc,  de embutir  em parede. Fornecimento e instalação. Af_12/2015

TOTAL: 3,0 unidades

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Equipamentos)

7.3	Luminária tipo spot balizador de embutir na parede com 12w em LED, com vidro blindado.  Fornecimento e colocação (Obs.: 3%-desgaste de ferramentas e EPI).   TOTAL: 3,0 unidades

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Equipamentos)

7.4	Luminária fechada para iluminação pública: globo redondo grande para poste luminária ø 50cm  e  lâmpada de 100w LED. Fornecimento e instalação.                 TOTAL: 10,0 unidades

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Equipamentos)

7.5	Refletor de LED, para iluminação pública de 200w. Fornecimento e instalação. Af_11/2017.                         TOTAL: 3,0 unidades

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Equipamentos)

7.6	Poste de aço, reto, cônico continuo, altura de 3,50m, com sapata e base (padrão rio cidade catete), inclusive: Chumbador e chapa metálica, escavação e concreto 25 Mpa. Fornecimento e instalação.			                                                                   TOTAL: 10,0 unidades

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Equipamentos)

7.7	Poste de aço, reto, cônico continuo, altura de 3,50m, sem sapata, inclusive: Escavação e concreto 25 Mpa. Fornecimento e instalação.                                           TOTAL: 3,0 unidades

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Equipamentos)

7.8	Fase: cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015.                                                          TOTAL: 862,84 m

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Condutores)

7.9	Terra: cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015.                                                          TOTAL: 431,42 m

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Condutores)

7.10	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais. Fornecimento e instalação. Af_12/2015

7.10.1 	Instalação Internamente nos Postes.                                                                 TOTAL: 60,50 m

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Notas do Eletroduto)

7.10.2	Instalação na Parede de Concreto da Rampa.                                                    TOTAL: 5,00 m

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Notas do Eletroduto)

7.10.3	Instalação no Solo.                                                                                            TOTAL: 164,76m

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Eletroduto)

230,26 – 60,50 – 5,00 = 164,76m

7.10.3.1Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (A (areia, argila ou picarra), até 1,50m de profundidade,exclusive escoramento e esgotamento (obs.:3% - desgaste de ferramentas e EPI).                                                                                           TOTAL: 13,18 m³

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Detalhe QDL)

164,76 (item 7.10.3) x 0,20 x 0,40 = 13,18m³

7.11	Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).                           TOTAL: 13,18 m³

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Detalhe QDL)

164,76 (item 7.10.3) x 0,20 x 0,40 = 13,18m³

7.12	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. AF_04/2016.

TOTAL: 4,0 unidades

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Disjuntor)

7.13	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. AF_04/2016.

TOTAL: 1,0 unidade

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Disjuntor)

7.14	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.

TOTAL: 1,0 unidade

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Quadro)

7.15	Entrada de energia individual, padrão light, medição direta, rede aérea, demanda ate 8kva, inclusive caixa polimérica polifásica cm3 e caixa polimérica para disjuntor tripolar cdj3 e demais materiais necessários, exclusive poste, disjuntor e fios de entrada e saída (Obs.: 3%-desgaste de ferramentas e epi).                                                                  TOTAL: 1,0 unidade

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Quadro)

7.16	Poste de concreto, com seção circular, com 7,00m de comprimento e carga nominal horizontal no topo de 100 kg, inclusive escavação e transporte. Fornecimento e colocação (Obs.: 3%-desgaste de ferramentas e epi).                                                                  TOTAL: 1,0 unidade

Conforme desenho da folha única do Projeto de Elétrica. (PC, próximo ao QDL)

7.17   Abrigo para quadro geral de luz - (ver projeto "folha única").

7.17.1	Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento (Obs.: 3% - desgaste de ferramentas e epi).                                                                                              TOTAL: 0,09 m³

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Detalhe QDL)

7.17.2	Concreto armado, fck=25 Mpa, incluindo materiais para 1,00m3 de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 3,00 m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50,inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas (Obs.: 3%-desgaste de ferramentas e epi).

TOTAL: 0,13 m³

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Detalhe QDL)

7.17.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_06/2014.                                                            TOTAL: 2,76 m²

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Detalhe QDL)

7.17.4	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. AF_06/2014.                  TOTAL: 5,78 m²

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Detalhe QDL)

7.17.5	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF_06/2014.                                                             TOTAL: 5,78 m²

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Detalhe QDL)

7.17.6	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. AF_06/2014.     TOTAL: 5,78 m²

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Detalhe QDL)

7.17.7	Impermeabilização de superfície de concreto com impermeabilizante fosco transparente, 3 demãos. AF_06/2018.                                                                                         TOTAL: 5,78 m²

Conforme quadros resumos da folha única do Projeto de Elétrica. (Detalhe QDL)

8.0 PAVIMENTAÇÃO

8.1	Revestimento de piso com pedrisco. Fornecimento e colocação.	                    TOTAL: 2,72 m³

Área 1 (12,91) + Área 2 (24,42) + Área 3 (53,28) =

90,61m² x 0,03m de espessura = 2,72m³

8.2 	Fornecimento e instalação de piso intertravado em blocos de concreto retangulares, medindo 10cm x 20cm x 6cm, na cor natural, inclusive materiais, mão-de-obra e equipamentos.

TOTAL: 388,33m²

Terreno (986,12) – Áreas Verdes (171,54) – Canteiros (58,45) – Área das Mesas de Tênis (172,98) – Área dos equipamento de ATI (58,39) – Área dos Pedriscos (90,61) – Área do Piso Tátil Alerta (7,84) – Área do Piso Tátil Direcional (37,98)  = 388,33m²

8.3	Meio-fio reto de concreto simples fck=15 Mpa,moldado no local,tipo der-rj,medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia,no traço 1:3,5,com fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).

TOTAL: 239,25 m

Exemplos de assentamento de meio fio. Imagem meramente ilustrativa.

Meio fio - 38,54m + 50,07m = SUBTOTAL = 88,61m

Cordão com uso do meio fio - 7,09 + 20,29 + 16,12 + 18,87 + 1,80 + 19,00 + 15,00 + 1,80 + 15,00 + 1,80 + 1,86 + 30,00 = SUBTOTAL = 150,64m

TOTAL = 239,25m

8.4	Meio-fio curvo de concreto simples fck=15 Mpa,moldado no local,tipo der-rj,medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m,rejuntamento com argamassa de cimento e areia,no traço 1:3,5,com fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro (Obs.: 10%- peca curva 13,3%- peca curva (10%) e desgaste de ferramentas e epi (3%)).

TOTAL: 11,04 m

Exemplos de assentamento de meio fio. Imagem meramente ilustrativa.

Meio fio - 11,04= SUBTOTAL = 11,04m    Foi considerado somente a parte curva do meio fio

8.5	Revestimento de piso com cerâmica tátil alerta, (ladrilho hidráulico) para pessoas com necessidades especificas, assentes sobre superfície em osso, conforme item 13.330.0010 (Obs.: 3%-desgaste de ferramentas e epi).                                                        TOTAL: 7,84 m²

0.47 + 0.47 + 0.75 + 0.75 + 0.38 + 0.38 + 0.38 + 0.38 + 0.38 + (0,25 X 14) = 7,84m²

8.6	Revestimento de piso com cerâmica tátil direcional, (ladrilho hidráulico), para pessoas com necessidades específicas, assentes sobre superfície em osso, conforme item 13.330.0010 (Obs.: 3%-desgaste de ferramentas e epi).

TOTAL: 37,98m²

0.25 x (0.71 + 0.77 + 12.21 + 11.92 + 18.61 + 6.92 + 17.71 + 0.73 + 0.73 + 0.36 + 15.89 + 1.62 + 4.37 + 0.74 + 0.17 + 16.94 + 2.95 + 14.31 + 3.61 + 5.67 + 13.91 + 1.06) = 37,98m²

9.0 PISO DE CONCRETO ARMADO

9.1	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras.

TOTAL: 301,42 m²

Considerou-se 20cm a mais para cada lateral

Área dos ATI’s (66,08) + Área das Mesas de Pingue-Pongue (183,91) + Área do Piso Tátil Alerta e Direcional (51,43)= 301,42m²

9.2	Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, ø 4,20 mm, de 15x15cm, 1,48 kg/m2.

TOTAL: 820,54 Kg

Área dos ATI’s (58,39) + Área das Mesas de Pingue-Pongue (173,00)+ Área do Piso Tátil Alerta (7,84) – Área do Piso Tátil Direcional (37,98) 277,21 x 2(dupla) = 554,42 x 1,48kg = 820,54kg

9.3	Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de 15 Mpa, inclusive materiais, transporte, p reparo com betoneira, lançamento e adensamento.

TOTAL: 14,06 m³

Área dos ATI’s (58,39) +

Área das Mesas de Pingue-Pongue (173,00) +

Área do piso tátil alerta (7,84)+ Área do piso tátil direcional (37,98) =

235,35m² x 0,05 =

14,06m³

9.4	Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de 25 Mpa, inclusive materiais, transporte, p reparo com betoneira, lançamento e adensamento (Obs.: 5%-perdas).

TOTAL: 27,72 m³

Imagens meramente ilustrativas

Área dos ATI’s (58,39) + Área das Mesas de Pingue-Pongue (173,00) + Área do Piso Tátil Alerta (7,84) + Área do Piso Tátil Direcional (37,98) = 277,21 m² x 0,10 = 27,72m³

9.5	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017

TOTAL: 50,13 m²

Perímetro da área dos ATI’s (37,25m) + Perímetro da área das Mesas de Pingue Pongue (53,70m) + Perímetro da área do piso tátil alerta (70,80) + Perímetro da área do piso tátil direcional (339,52)  = 501,27m  x 0,10m (altura da forma) = 50,13m²

10.0 DIVERSOS

10.1	Cesto de tela para retirada de lixo, confeccionado em aço e sombrit, modelo comlurb. fornecimento (Obs.: 3%-desgaste de ferramentas e epi).(CONFORME PROJETO ARQ.)

TOTAL: 8 unidades

10.2    Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 2" (chumbados em meio-fio, inclusive solda, mão-de-obra e equipamento. Comprimento 17,10m, altura 1,15m).

TOTAL: 17,10 m

17,10 metros lineares

11.0 PAISAGISMO

11.1	Aterro com terra preta vegetal, para execução de gramados (Obs.: 3%-desgaste de ferramentas e epi).

TOTAL: 16,0 m³

CANTEIRO RAMPA: 19,83m² x 0,07m de altura = 1,39m³

CANTEIRO PONTO DE ÔNIBUS: 22,05m² x 0,07m de altura = 1,54m³

CANTEIRO MESAS: 57,77m² x 0,07m de altura = 4,04m³

CANTEIRO BANCOS: 58,57m² x 0,07m de altura = 4,10m³

CANTEIRO BANCO JARDINEIRA: 13,32m² x 0,37m de altura = 4,93m³ = TOTAL: 16,00 m³

11.2	Arbusto para jardins, tipo lantana, com 50 a 70cm de altura. fornecimento e plantio.

TOTAL: 31,00 unidades

11.3	Plantio de árvore ornamental, ipê amarelo, com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. Af_05/2018.  Fornecimento e plantio.

TOTAL: 7,00 unidades

12.0 REVESTIMENTO

12.1	Muro: Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014.

TOTAL: 32,67 m²

Muro de bloco Lateral 27,98 + Topo 4,69 = 32,67m²

12.2	Muro: Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014.

TOTAL: 32,67 m²

Muro de bloco Lateral 27,98 + Topo 4,69 = 32,67m²

13.0 PINTURA

13.1	Banco na jardineira e piso: pintura interna ou externa sobre concreto liso ou revestimento, com tinta aquosa a base de epóxi incolor ou em cores, inclusive limpeza, e duas demãos de acabamento (Obs.: 3%-desgaste de ferramentas e epi).

TOTAL: 105,80 m²

Paginação de piso: Metragem quadrada: 3 x 28,84m² = 86,52m²

Banco jardineira:

16,00 + (4,49 + 3,58) x 0,40 de altura + (2,22 + 2,80) x 0,10 de altura =

16,00 + (8,07) x 0,40 de altura + (5,02) x 0,10 de altura =

16,00 + 3,23 + 0,05 = 43,11m²

TOTAL : 105,80m²

13.2	Lixamento manual c/ lixa calafate de concreto aparente antigo.

TOTAL: 173,71 m²

CANTEIRO RAMPA

Muro de bloco de concreto - Lateral 27,98 + Topo 4,69 = 32,67m²

Cordão - Topo: 1,55 + 30,00 = 31,55 x 0,15 x 0,10 = 0,47m² = SUBTOTAL = 33,14m²

CANTEIRO PONTO DE ÔNIBUS

Topo: 15,00 x 1,80 – 14,70 x 1,50 = 27,00 – 22,05 = 4,95m²

Laterais: 15,00 x 0,10 = 1,50 x 2 = 3,00m³

1,80 x 0,10 = 0,18 x 2 = 0,36m² = SUBTOTAL = 8,31m²

CANTEIRO MESAS

Topo: 67,83 – 57,77 = 10,06m²

Laterais: 7,09 + 20,29 = 27,38 x 0,10 = 2,74m²

0,79m² (escada)

1,60 + 0,78 x 27,33 = 65,05 / 2 = 32,52m²

1,60 + 0,60 x 11,34 = 24,95 / 2 = 12,47m² = SUBTOTAL = 58,58m²

CANTEIRO BANCOS

Topo: 70,80 – 58,57 = 12,23m²

Laterais: 0,79m² (escada)

0,78 + 0,10 x 18,25 = 15,51 / 2 = 7,76m²

4,34 + 19,00 + 1,80 + 18,87 + 18,12 x 0,10 = 6,21m² = SUBTOTAL = 26,99m²

CANTEIRO BANCO JARDINEIRA

Topo: 7,25 x 5,74/ 2 – 4,59 x 5,80 / 2 = 20,81 – 13,31 = 7,50m²

Laterais: 7,25 + 9,05 x 0,40 = 6,52m² = SUBTOTAL = 14,02m²

MURO

Topo: 4,69m²

Lateral: 27,98m² = SUBTOTAL = 32,67m²                                                       TOTAL = 173,71m²

14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.1	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3.

TOTAL: 29,58 m³

Área total do terreno (986,12m²) x 0,03m = 29,58m³

14.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). Af_01/2018.

TOTAL: 393,41 m³ x Km

Área total do terreno (986,12m²) x 0,03m = 29,58m³

29,58m³ x Distância do terreno ao bota-fora (13,30km) = 393,41 m³ x Km

14.3	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp.

TOTAL: 29,58 m³

Área total do terreno (986,12m²) x 0,03m = 29,58m³