MEMORIAL DESCRITIVO DOS MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO BRANCO NO BAIRRO KM4

MEMORIAL DESCRITIVO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO BRANCO – KM4 - BARRA MANSA, RJ.

SMPU - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO ENG.ª JEFFERSON DA SILVA MARTINS

Sumário

DEFINIÇÕES	4

MEMORIAL DESCRITIVO	4

ESPECIFICAÇÕES	4

Justificativa do projeto	4

Fiscalização e contratada	4

Direito e autoridade da fiscalização	5

INTRODUÇÃO	5

Descrição da obra	5

Disposições gerais	5

1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6

1.1 Demolição do muro existente	6

1.2 Marcação de obra	6

1.3 Acerto Mecânico de Taludes	6

1.4 Retirada de entulho	6

1.5 Retirada e  Restauração de gradil guarda corpo , portão metálico e toldo metálico.........................................6

2.	Muro de Contenção	7

2.1 Escavação	7

2.2 Materiais e Disposições construtivas	7

2.2.1 Concreto	7

2.2.2 Aço	7

2.2.3 Fôrmas	7

2.2.4 Escoramento	7

2.2.5 Execução do Muro	7

2.2.6 Drenagem	8

2.2.7 Reaterro	8

2.2.8 Escavação	8

2.2.9 Vigas	8

2.2.10 Elevação da Alvenaria	9

2.2.11 Pilares	9

2.2.12 Drenos	9

2.2.13 Chapisco	9

2.2.14 Emboço	9

2.2.15 Reboco	10

2.2.16 Pintura	10

3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11

4.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	11

4.1	Fotos da Obra:	12

# DEFINIÇÕES

## MEMORIAL DESCRITIVO

###### OBRA DO COLÉGIO MUNICIPALJÚLIO BRANCO KM4

OBRA: MUROS DO COLÉGIO MUNICIPAL JÚLIO BRANCO

LOCAL: RUA IMACULADA CONCEIÇÃO, Nº 1697, BARRA MANSA, RJ.

# ESPECIFICAÇÕES

## Justificativa do projeto

O projeto contempla a etapa estrutural dos muros de divisa e de contenção da creche no bairro nova esperança.

Nestes possuem o detalhamento de todos os componentes necessários dos muros visando a segurança e viabilidade do local referente a contenções.

## Fiscalização e contratada

A obra será fiscalizada por pessoal pertencente à PMBM, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE. A pessoa física ou jurídica designada pela contratante para fiscalizar a execução das obras e serviços, doravante simplesmente denominada FISCALIZAÇÃO.

A obra deverá ser conduzida por pessoal pertencente à empresa qualificada no contrato, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá estar sempre a cargo de um engenheiro civil e/ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no CREA-RJ/CAU.

## Direito e autoridade da fiscalização

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas providências suplementares pela CONTRATADA, necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.

A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros.

# INTRODUÇÃO

## Descrição da obra

A obra objeto do presente Memorial Descritivo é o muro da creche localizada na Rua Imaculada Conceição nº 1697   – Bairro Km4 - Barra Mansa - RJ, compreenderá os seguintes serviços:

    - Serviços preliminares;

    - Demolição;

    - Escavação;

    - Estruturas e Alvenarias;

    - Sistema de Drenagem;

## Disposições gerais

Os serviços e obras contratados deverão ser executados rigorosamente de acordo com os Projetos, Especificações e Memorial Descritivo.

Havendo divergência entre o memorial descritivo e o projeto a informação predominante será do projeto.

A obra será dirigida por engenheiro residente, devidamente registrado no CREA-RJ. A condução dos trabalhos de construção será exercida, de maneira efetiva, pelo referido profissional, no tempo necessário, fixado no contrato de empreitada.

A fiscalização poderá exigir do empreiteiro a substituição do profissional residente, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e qualidade da construção, inobservância dos Projetos, Especificações e Memorial Descritivo, atrasos no cronograma físico que impliquem em prorrogação do prazo final de obras.

O dimensionamento e organização da mão-de-obra, para a execução dos diversos serviços, serão atribuições do empreiteiro, que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência e a conduta no canteiro de obras.

A fiscalização poderá exigir do empreiteiro a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como por conduta nociva à boa administração do canteiro.

Todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, salvo disposição contrária, serão fornecidos pelo empreiteiro.

O empreiteiro manterá na obra, um diário, cujo modelo será apresentado e aprovado pela fiscalização. Nele, serão anotados diariamente: todos os serviços em execução; o pessoal empregado, o tempo ocorrido; o prazo contratual decorrido; as dúvidas de projeto, ou de condução da obra que o empreiteiro tiver; os esclarecimentos e determinações que a fiscalização julgar necessários. As anotações, diárias, serão feitas em 2 (Duas) vias, com preenchimento completo dos dados da obra, finalizadas, pelas assinaturas do profissional residente e fiscalização.

Os trabalhos que não satisfizerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar a demolição e reconstruções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço correspondente, no diário de obra.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

## 1.1 Demolições do muro existente

Demolição de vigas, pilares,fundação e elementos de vedação

## 1.2 Marcações de obra

Demarcar o local onde será executada a obra. ## 1.3 Acertos Mecânico de Taludes

Acertar, conforme demarcação de muro em projeto, os taludes existentes. ## 1.4 Retirada de entulho

Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados.

1.5 Retirada e Restauração de gradil guardam corpo, portão metálico e toldo metálico.

O gradil guarda corpo, portão social e o toldo metálico  em estrutura metálica existente  deverão ser restaurados através da realização de limpeza, lixamento e aplicação de tinta protetora (zarcão) além da correção de pequenas irregularidades e complementação de pequenos trechos faltantes com material de mesma composição dos elementos originais. Caso seja necessário, as peças deverão ser substituídas por outras, de mesmo material, mesmo formato e mesmas dimensões.

# Muro de Contenção

## 2.1 Escavação

A escavação será feita manualmente ou mecanicamente, quando o material for composto de argila ou solo de alteração de rocha removível mecanicamente. A empresa executora será também responsável pela sinalização de trânsito, bem como, pela segurança e integridade dos logradouros públicos, redes de luz, d’água e esgoto, propriedades públicas e particulares, não cabendo por parte da municipalidade qualquer indenização por danos ou avarias de qualquer espécie. A escavação só será considerada concluída após devidamente fiscalizadas e aceitas pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras, Segurança e Trânsito.

## 2.2 Materiais e Disposições construtivas ## 2.2.1 Concreto

O concreto estrutural a ser fornecido deverá ser usinado, apresentando resistência mínima de 30 MPa (C30 – fck ≥ 30 MPa), conforme classe de agressividade ambiental, atendendo ao item 7.4 da NBR 6118 (ABNT, 2014). Cobrimento da armadura conforme classe de agressividade ambiental e qualidade do concreto de cobrimento, atendendo os itens 6.4 e 7.4 da NBR 6118 (ABNT, 2014). Controle de fissuração e proteção da armadura, conforme item 13.4 da NBR 6118 (ABNT, 2014). A cura total do concreto, deverá ocorrer com a idade mínima de 28 dias. ## 2.2.2 Aço Deverão ser utilizados aços do tipo CA- 50 de acordo com as prescrições da norma NBR 7480 (ABNT, 2007) e conforme descrito em projetos e memorial de cálculo. ## 2.2.3 Fôrmas Para a execução dessas serão utilizadas fôrmas metálicas para concreto com fornecimento, confecção, montagem e desmontagem com 25 veze s de utilização, observados os cuidados de armazenagem, transporte, limpeza e desmoldagem das mesmas. ## 2.2.4 Escoramento O escoramento das vigas, pilares e laje, deverão ser feitos com madeira ou com escora metálica, a retirada da escora devera obedecer ao tempo de cura do concreto. ## 2.2.5 Execução do Muro A contenção será executada com a utilização do muro de flexão de concreto armado. As cavas deverão ser abertas com profundidade conveniente, onde será assentada a base do muro. As cavas deverão ser regularizadas em camada de concreto magro com espessura mínima de 5,0 cm. Todas as superfícies de concreto que ficarem em contato com o solo deverão receber proteção betuminosa, enquanto que as superfícies aparentes deverão receber nateamento com cimento e areia fina. Todas as estruturas serão executadas em concreto armado, e suas dimensões serão de acordo com o projeto em anexo. O concreto a ser utilizado nas estruturas do muro terá fck mínimo de 30 MPa. ## 2.2.6 Drenagem No aterro entre o talude e o muro de contenção deverá ser colocada, no sentido transversal, uma camada de filtro drenante com brita nº. 02, protegida por manta geotêxtil, a fim de reter partículas sujeitas a forças hidrodinâmicas permitindo a passagem das águas pluviais e de infiltração. Os barbacãs serão em tubos de PVC com diâmetro de 45mm, dispostos pela largura do muro como detalhado em projeto. ## 2.2.7 Reaterro O reaterro da cava da fundação do muro de contenção não poderá ser efetuado sem prévia fiscalização por parte da Prefeitura Municipal. Será feita a compactação do aterro em camadas de no máximo 30,0 cm. Caso o material da vala for inadequado ao reaterro, deverá ser trazido material de jazida, para efetuar o mesmo. Verificar projetos e memoria de cálculo quanto a aterro.

## 2.2.8 Escavação

O aterro existente no alinhamento deverá ser removido manualmente em camada e largura suficiente para possibilitar a confecção da fundação com micro estacas e a viga baldrame que terá seção de 0,15 x 0,40 m. O solo escavado não será reaproveitado, sendo descartado através de bota-fora;

## 2.2.9 Vigas

Deverá ser executada a viga baldrame em concreto com resistência de 30 MPa, com dimensões de 15 x 40 cm, armada com 3 barras de aço CA 50 de 10 mm de diâmetro e 3 barras de aço CA 50 de 12,5 mm de diâmetro estribos de aço “soldados” do tipo CA 50 com 5 mm de diâmetro e espaçamento a cada 12 cm conforme projeto. As vigas e pilares serão rebocadas e pintadas , por isso deve-se cuidar o estado e o travamento das formas para que ocorra uma boa desforma., devera ser executada a pintura de nata de cimento sobre a superfície de concreto nas faces laterais.. Será obrigatório o uso de espaçadores para evitar a exposição da armadura e garantir o recobrimento. As formas deverão ser confeccionadas com madeira comum, deverão estar em bom estado e ser aplicado o desmoldante antes da concretagem para facilitar a desforma. A desforma deverá ocorrer em prazo oportuno, de acordo com a sequência dos serviços e levando-se em conta o que recomenda a NBR.

## 2.2.10 Elevação da Alvenaria

A elevação do muro será até o nível descrito em projeto em relação ao nível interno do colégio sobre o baldrame. A alvenaria será composta por blocos de concreto de vedação de dimensão 9 x 19 x 39 cm. Os blocos serão assentados com argamassa de cimento, cal e areia,e serão preenchidos com grout no seu interior , utilizando-se a boa técnica conforme recomendação do fabricante com contra-fiadas, perfeitamente colocados em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas, executadas em perfeito nível, alinhadas e prumadas. As juntas serão “secas” tanto horizontalmente quanto verticalmente. Os blocos a serem utilizados deverão apresentar boa qualidade, compactos com arestas vivas e sem trincas.

## 2.2.11 Pilares

Os pilares deverão ser executados com concreto de resistência mínima à compressão de 30 Mpa. Com 6 barras de aço CA-50 de 10mm e  estribos com aço de CA-50 de 5,0 mm.

## 2.2.12 Drenos

Os drenos serão executados a cada 2,0m dispostos junto ao muro, conforme especificação no projeto, com tubos de PVC com diâmetro de 75mm.

## 2.2.13 Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida. O chapisco será executado com  argamassa de cimento e areia peneirada, com traço de 1:3 e ter espessura máxima de 5mm. Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto,  e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

## 2.2.14 Emboço

O emboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com traço de 1:2:8 e ter espessura máxima de 20mm. O emboço de cada pano de parede somente será iniciado após a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão retirados os sarrafos e emboçados os espaços. Depois de sarrafeados, os emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos, para facilitar a aderência do reboco. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

## 2.2.15 Reboco

O reboco será executado com argamassa pré-fabricada e ter espessura máxima de 5 mm. A execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, com a superfície limpa e molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-á verificar se o marcos, batentes e peitoris já se encontram perfeitamente colocados. Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade na superfície. O acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do reboco externo não será iniciada ou, caso já o tenha sido, será interrompida. Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os rebocos externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

## 2.2.16 Pintura

A CONTRATADA deverá, antes de aplicar a tinta, preparar a superfície tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada. As superfícies de acabamento (paredes, tetos e forros) receberão acabamento em massa base látex PVA ou acrílica (conforme especificação do projeto arquitetônico), que deverão ser lixadas, além de verificado o perfeito nivelamento das superfícies antes da aplicação da tinta. Antes da realização da pintura ou aplicação da textura é obrigatória a realização de um teste de coloração, utilizando a base com a cor selecionada pela FISCALIZAÇÃO. Deverá ser preparada uma amostra de cores com as 23 dimensões mínimas de 0,50x1,00m no próprio local a que se destina, para aprovação da FISCALIZAÇÃO. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZAÇÃO. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. Para a execução de qualquer tipo de pintura as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas, serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas, cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa, deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. As superfícies e peças deverão ser protegidas e isoladas com tiras de papel, pano ou outros materiais e os salpicos deverão ser removidos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que necessário. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

2.2.17 Selador

A CONTRATADA deverá fornecer e aplicar selador sobre superfície de reboco, com no mínimo duas demãos, conforme indicação no projeto. Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

# SERVIÇOS COMPLEMENTARES

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.   Deverá apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.

Todos os espaços da obra serão varridos e limpos, pois os entulhos deverão ser removidos da obra pela Contratada, bem como as sobras de materiais, e também as instalações e equipamentos utilizados na execução dos trabalhos deverão ser retirados do terreno, também pela Contratada.

O destino final para os entulhos retirados, assim como do material reaproveitável retirado da obra serão definidos pela Contratante, CTR (Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos) para entulhos e depósito SUSESP para material reaproveitável.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra deverá ser devidamente sinalizada e protegida.

São de responsabilidade da contratada todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários ao perfeito andamento dos serviços.

É de responsabilidade da contratada a sinalização em torno dos trechos onde estiverem sendo executados serviços, evitando que possa haver qualquer acidente.

A medição final da obra só deverá ser liberada depois de concluídas todas as ligações, acrescidas da vistoria e liberação pela FISCALIZAÇÃO.

O empreiteiro manterá, na obra, diário de obra, cujo modelo será apresentado à fiscalização antes das anotações, para aprovação ou não do mesmo.  Nele, serão anotados diariamente, todos os serviços em execução, o pessoal empregado, o tempo ocorrido, o prazo contratual decorrido, as dúvidas de projeto e de condução da obra que o empreiteiro venha a ter, esclarecimentos e determinações que a fiscalização julgar necessários. As anotações diárias serão feitas em 02 (duas) vias, com preenchimento completo dos dados da obra e serão finalizadas pelas assinaturas do engenheiro/arquiteto residente e fiscalização.

Deverá ser mantido na obra, além do Diário e todos os Projetos.

Serão de uso obrigatório, os equipamentos de proteção individual como: capacetes, protetores faciais, óculos de segurança, equipamentos para proteção dos pés, pernas, mãos e braços, cintos de segurança, equipamentos de proteção auditiva, etc., conforme o caso.

# Fotos da Obra:

NENHUMA MODIFICAÇÃO NA EXECUÇÃO DO PROJETO SERÁ FEITA PELA CONTRATADA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO, EM DIÁRIO DE OBRAS, PELA FISCALIZAÇÃO.

Barra Mansa, 17 de março de 2022

Jefferson da Silva Martins

Engenheiro Civil- MAT. 18063