- E.M. Eliete de Oliveira Ferreira

- MEMÓRIA DE CÁLCULOS

- Caçamba 5m³ cada – 5,70m³ + 11,74m³ + 6,40m³ + 15,74m³ (sapatas – reaterro)  + 9,78m³ + 20,60m³ = 69,96m³ - 14un

- Caçamba 5m³ cada – 7 unidades para remoção das grades e portões

- Barracão 3x4m (12m²)

- banheiro químico 1 un/mês

- Tapume 125,00 x 2,10 = 262,50m²

- Demolição de alvenaria 23,73m² x 0,20cm = 4,75m³ x 20% = 5,70m³

- Demolição de concreto armado (cintas) 0,20m x 0,40m x 122,32m = 9,785m³ x 20% = 11,74m³

- Demolição e arrancamento de grades 1,50m x 1,30 x 62 = 120,90m² + 10,10m + 11,70m x 3,10 = 67,58m² TOTAL = 188,48m²

- Arrancamento de 2 portões – 1,00m x 2,80m = 2,80m²

- 3,06m x 2,80m = 8,57m²

- Recomposição da calçada:

- Demolição (concreto) 171,73m² x 0,10m = 17,17m³ x 20% = 20,60m³

- Concreto novo moldado in loco e polido 171,73  m²

- Tela 5,0mm 10x10cm = 171,73m² x 2,20kg/m² = 377,81kg

- Lona plástica preta 171,73m²

- Arrancamento de meio fio 118,37m x 0,30m x 0,15m x 1,00m = 5,33m³ x 20% = 6,40m³

- Meio fio novo 118,37m x 0,30m x 0,15m = 5,33m³

- Piso tátil direcional 418peças – 26,13m²

- Piso tátil alerta 62 peças – 3,88m²

- Escavação terra:

- Sapatas 48 x 0,80m x 0,80m x 1,50m =  46,08m³

- Cintas 122,32m x 0,20m x 0,40m = 9,78m³

- Concreto:

- Sapatas 48un x 0,138m³=  6,83m³

- Pilares até as cintas 2,88m³

- Pilares do muro 1,35m³

- Cintas 122,32m x 0,20m x 0,40m = 9,785m³

- Alvenaria de blocos cerâmicos 15x20x40cm (1 vez): 212m²

- Textura rolada e pintura (cor a definir):

- Fachada Frontal 133,94m²

- Fachada Lateral 139,64m²

- Fachada Fundos 174,54m²

- Emboço:

- Fachada Frontal 133,94m²

- Fachada Lateral 139,64m²

- Fachada Fundos 174,54m²

- Portões tipo Nylofor

- 1,00 x 3,00m (1 folha)

- 3,00 x 3,00 (2 folhas)

- Gradil tipo Nylofor

- 129,67m²

- Ferragens

- 8mm

- 0,64m x 10un = 6,40m x 48un = 307,20m ou 121,34kg

- 2,00m x 4un x 48un = 384m ou 151,68kg

- 4un x 122,32 m = 489,28m ou 193,26kg

- 5mm (estribo)

- 0,70m x 14un x 48un = 470,40m ou 72,44kg

- 815un x 0,94m = 776,10m ou 119,52kg

- Pingadeira 122,32m

- Reaterro (usar material da escavação) 0,79m² x 0,80m x 48 = 33,34m³

NENHUMA MODIFICAÇÃO NA EXECUÇÃO DO PROJETO SERÁ FEITA PELA CONTRATADA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO, EM DIÁRIO DE OBRAS, PELA FISCALIZAÇÃO.

Barra Mansa, 01 de Outubro de 2021

Mariana Teixeira Sant’ Ana

ARQUITETA- MAT. 17822