- REFORMA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

- MEMÓRIA DE CÁLCULOS E MEMORIAL DESTRITIVO

- Arrancamento de piso vinílico colado = 188,12m²

- Novo contrapiso (área da circulação) = 54,46m²

- Piso cerâmico tipo cimento queimado 60X60CM  = 188,12m²

- Rodapé do mesmo piso 84m x 0,10cm = 8,40m²

- Painel tipo madeira 24,51m x 3,00m = 73,53m²

- Colocação de Drywall 31,61m x 3,00m = 94,83m² - 5,70m² (portas e janelas) = 89,13m²

- Pintura das paredes e dry wall – 104,34m² + 174,40m² = 278,74m²

- Arrancamento de divisórias 29,53m²

- Divisória em PVC com vidro 1,50 de altura – 21m (ver detalhe no projeto)

- Remoção e recolocação de 2 portas de 0,80m x 2,10m

- Remoção de 9,35m² de vidro

- 2 porta de correr de 0,80mx2,10m

- 1 janelas de BLINDEX de 1,50mx1,20m

- Granito cinza andorinha (pedra seca) 1,30m x 0,60m x 2 unidades = 1,56m²

- Granito cinza andorinha (pedra para pia com moldura) 1,20x0,60 =0,72m²

- 1 cuba de inox

- Granito cinza andorinha 1,20mx0,07m + 1,20mx0,15m = 0,27m²

- Rebaixo de gesso com sanca = 188,12m²

- Tubo de 25mm – 8m

- Tudo de 50mm – 10m

- Sifão cromado 1 unidade

- Joelho 90 25mm – 2 unidades

- Caixa de gordura simples – 1 unidade

- 1 pano de vidro temperado 4,00x1,50

- 1 porta de blindex de 0,90mx2,10m

- Remoção e colocação de porta de blindex de 1,50mx2,10m

- Ensacamento e transporte de entulho 8,11m³

- Caçamba 2un

OBRA:   REFORMA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

LOCAL: Rua Luis Ponce, 263, Centro, Barra Mansa - RJ

# ESPECIFICAÇÕES

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O PROJETO CONTEMPLA A REFORMA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COM TOTAL DE 188,12² NO TOTAL DA ÁREA.   SERÃO TROCADAS TODAS AS DIVISÓRIAS E TAMBÉM O PISO EXISTENTE. A ELÉTRICA SERÁ REFEITA, ASSIM COMO O REBAIXO DE GESSO.

# FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA

A obra será fiscalizada por pessoal pertencente à PMBM/SUSESP, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE. A pessoa física ou jurídica designada pela contratante para fiscalizar a execução das obras e serviços, doravante simplesmente denominada FISCALIZAÇÃO.

A obra deverá ser conduzida por pessoal pertencente à empresa qualificada no contrato, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá estar sempre a cargo de um engenheiro civil e/ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no CREA-RJ/CAU.

# DIREITO E AUTORIDADE DA FISCALIZAÇÃO

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas providências suplementares pela CONTRATADA, necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.

A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros.

# INTRODUÇÃO

## Descrição da obra

A obra objeto do presente Memorial Descritivo é a Reforma da secretaria de Meio Ambiente.

    - Serviços preliminares;

    - Arrancamentos/Remoções;

    - Divisórias;

    - Janelas e portas;

    - Revestimento de Pisos;

    - Elétrica;

    - Rodapés.

## Disposições gerais

Os serviços e obras contratados deverão ser executados rigorosamente de acordo com as Planilhas, Projetos, Especificações e Memorial Descritivo.

Havendo divergência entre o memorial descritivo e o projeto a informação predominante será do projeto.

A obra será dirigida por engenheiro e/ou arquiteto residente, devidamente registrado no CREA-RJ/CAU. A condução dos trabalhos de construção será exercida, de maneira efetiva, pelo referido profissional, no tempo necessário, fixado no contrato de empreitada.

A fiscalização poderá exigir do empreiteiro a substituição do profissional residente, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e qualidade da construção, inobservância das Planilhas, Projetos, Especificações e Memorial Descritivo, atrasos no cronograma físico que impliquem em prorrogação do prazo final de obras.

O dimensionamento e organização da mão-de-obra, para a execução dos diversos serviços, serão atribuições do empreiteiro, que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência e a conduta no canteiro de obras.

A fiscalização poderá exigir do empreiteiro a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como por conduta nociva à boa administração do canteiro.

Todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, salvo disposição contrária, serão fornecidos pelo empreiteiro.

O empreiteiro manterá na obra, um diário, cujo modelo será apresentado e aprovado pela fiscalização. Nele, serão anotados diariamente: todos os serviços em execução; o pessoal empregado, o tempo ocorrido; o prazo contratual decorrido; as dúvidas de projeto, ou de condução da obra que o empreiteiro tiver; os esclarecimentos e determinações que a fiscalização julgar necessários. As anotações, diárias, serão feitas em 2 (Duas) vias, com preenchimento completo dos dados da obra, finalizadas, pelas assinaturas do profissional residente e fiscalização.

Os trabalhos que não satisfizerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar a demolição e reconstruções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço correspondente, no diário de obra.

# ARRANCAMENTOS/REMOÇÕES

Será arrancado todo o piso da secretaria como indicado em planta baixa. Serão arrancadas portas, janelas e paredes como indicadas em planta.

# DIVISÓRIAS

As novas paredes da sala do secretário e sala de reunião serão feitas em dry wall. As demais em divisórias do local serão em PVC  e vidro.

# REVESTIMENTO DE PISOS

### Contrapiso

Será feito em toda a área para regularização dos pisos que serão refeitos,  com espessura aproximada de 2cm.

### Revestimento de piso cerâmico

Serão assentados em toda secretaria. De aproximadamente 60x60cm. Serão do tipo acetinado, com estilo madeira, rejuntados na cor do piso com rejunte epóxi. PEI-3.

# ELÉTRICA

Cabos:

Todos os cabos a serem utilizados na instalação devem ser do tipo Unipolar, com proteções antichamas.

A bitola dos cabos a ser utilizada deve seguir conforme a orientação no projeto.

Todos os cabos a serem utilizados na instalação devem ser instalados nos eletrodutos ou Eletrocalha indicados, nunca podendo ficar desprotegidos.

As conexões com tomadas, interruptores, soquetes de lâmpada e disjuntores, deverão seguir as orientações de cada fabricante, sendo sempre respeitadas as normas devidas.

Conexões e emendas, deverão ser sempre isoladas, utilizado fita isolante e fita de auto fusão (não é aconselhado o uso de soldas em emendas).

Eletrodutos:

Os eletrodutos devem ser instalados e utilizados, de acordo com as especificações adotadas no projeto pelo projetista.

O eletroduto deve ser instalado de maneira a impedir a entrada de água, cimento e etc.

Nos eletrodutos, a quantidade de cabos não deve ser superior a uma ocupação maior que 40% da área de secção disponível.

Eletrocalha:

A eletrocalha a ser instalada deverá ser de 200x50mm perfurada, não sendo permitida a mudança sem a previa consulta com o projetista.

A eletrocalha deverá ser fixada na parede, através de mão francesa, como consta no projeto, ou através de suportes horizontas fixados no teto, como também costa no projeto.

A eletrocalha deverá ser instalada acima do forro.

Disjuntores:

Os disjuntores deverão ser do tipo termomagnético (disparo de sobrecarga e curto-circuito) com tensão nominal máxima de 440v e corrente nominal máxima de acordo com os dimensionamentos de cada circuito.

Deverão ser do tipo DIN.

Os	disjuntores	foram	calculados,	tendo	como	base	os	condutores dimensionados em cada circuito.

Tomadas:

Para alimentação de tomadas de equipamentos de uso geral, foram previstas tomadas de força do tipo universal 2P+T (10A/250V).

Todas as tomadas deverão estar conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.

Todas as tomadas devem ser instaladas junto a uma caixa 4x2 embutida/Sobrepor.

Todas as tomadas baixas deverão ser instaladas a uma altura de 0,30 m do chão acabado.

Todas as tomadas médias deverão ser instaladas a uma altura de 1,20 m até 1,30 m do chão acabado

Todas as tomadas altas deverão ser instaladas a uma altura de 2,00 m até 2,25 m do chão acabado.

Todas as tomadas de Piso deverão ser Embutidas no Piso de Forma a não impedir a circulação no ambiente e deverão ficar no mesmo nível do piso.

Iluminação:

As luminárias a serem instaladas deverão ser ou embutidas no forro, ou suspensas fixadas no forro.

Todas as Luminárias deverão atender as normas Brasileiras e ter as devidas certificações.

Interruptores:

Todos os interruptores deverão ter as seguintes características Nominais: 10A/250v e estarem de acordo com as normas Brasileiras. Serão do tipo: Simples, Duplo e three-way.

Todos os interruptores deverão atender as normas brasileiras e ter as devidas certificações.

Todos os interruptores deverão ser instalados junto a uma caixa 4x2 embutida. Todos os interruptores deverão ser instalados de 1,20 m até 1,30 m de altura do chão acabado.

Aterramento:

O barramento de aterramento do quadro deve ser ligado a malha de aterramento do Prédio.

# RODAPÉS

### Rodápe

Rodapé em madeira com 7cm.

# JANELAS E PORTAS

Serão arrancadas todas portas e janelas. Serão reutilizadas apenas as portas. As janelas e demais portão serão novas.

NENHUMA MODIFICAÇÃO NA EXECUÇÃO DO PROJETO SERÁ FEITA PELA CONTRATADA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO, EM DIÁRIO DE OBRAS, PELA FISCALIZAÇÃO.

Barra Mansa, 16 de Novembro de 2021

Mariana Teixeira Sant’ Ana

ARQUITETA- MAT. 17822